基于离子调控的液体太赫兹辐射增强与抑制

李立容*、常超、贺广超、张勇

(昆明理工大学 信息工程与自动化学院，太赫兹辐射创新实验室,昆明 650093)

摘要：为了阐明离子调控液态太赫兹辐射机制，本研究系统探究了Cl⁻、HCO₃⁻、Na⁺和Ca²⁺对飞秒激光诱导水射流太赫兹辐射的调控机制。通过结合电导率、折射率测量与分子动力学模拟，揭示了0.1–0.6 mol/L NaCl、CaCl₂、NaHCO₃、Ca(HCO₃)₂溶液中的辐射行为。实验表明，NaCl在0.5 mol/L时辐射强度较纯水提升30%，而含HCO₃⁻体系自0.2 mol/L起显著抑制辐射，且抑制程度与电导率呈负相关。温度升高至40℃可进一步增强NaCl的增益效应。模拟结果显示，Cl⁻通过削弱氢键网络、提升载流子迁移率增强辐射，而HCO₃⁻则通过俘获电子抑制辐射。

关键词：太赫兹辐射；飞秒激光；离子调控；氢键网络；分子动力学

Enhancement and suppression of terahertz radiation in liquids based on ion regulation

LI Lirong*, CHANG Chao, HE Guangchao, ZHANG Yong

(Faculty of Information and Automating, Kunming University of Science and Technology, Terahertz Radiation Innovation Laboratory, Kunming 650093, China)

Abstract: In order to clarify the mechanism of ion-regulated liquid terahertz radiation, this study used femtosecond laser to excite water jets, combined with conductivity, refractive index measurements and molecular dynamics simulations, and systematically compared the terahertz radiation characteristics of 0.1–0.6 mol/L NaCl, CaCl2, NaHCO3, and Ca(HCO3)2 solutions. The results show that the radiation intensity of NaCl solution at 0.5 mol/L increased by 30% compared with pure water, followed by CaCl2 solution; while the terahertz radiation of the HCO₃⁻ system was significantly suppressed from 0.2 mol/L, and its radiation intensity was negatively correlated with conductivity. In addition, increasing the temperature to 40 ℃ can further amplify the gain effect of NaCl solution. Molecular dynamics simulations reveal that Cl⁻ enhances terahertz radiation by weakening the hydrogen bond network and improving carrier mobility, while HCO₃⁻ suppresses radiation by capturing electrons. The study also found that ion valence and hydration energy are key factors in determining radiation efficiency. This study provides new ideas for the coordinated regulation of liquid terahertz sources by ions.

Key words: Terahertz Radiation; Femtosecond Laser; Ion Control; Hydrogen Bond Network; Molecular dynamics

0引言

太赫兹辐射占据约0.1~10 THz的光谱区域，因其在生物医学成像、无损检测、通信和安全检查等领域的独特应用而备受关注[1]。高效产生和操控太赫兹辐射仍是这些领域的关键挑战。传统上，飞秒激光激发的固态和气态介质因其效率和可调谐性而被广泛用作太赫兹发射源[2]。相比之下，液态介质，尤其是水，最初在太赫兹产生方面被忽视，主要由于其强烈的太赫兹吸收会显著降低辐射效率[3]。2017年，研究发现当飞秒激光脉冲聚焦到水薄膜[4]或水槽[5]中时，液态水可有效产生强烈而宽带的太赫兹辐射。与气体和固体相比，液体具有明显优势，如更高的分子密度和流动性，这有利于相互作用区域的持续更新，从而避免累积加热效应对材料造成损伤[6]。因此，液态太赫兹源现被认为是有望实现高强度、稳定太赫兹发射的候选材料，这激发了对多种液体介质的广泛探索。

近期研究表明，溶解的离子物种会显著影响液体的太赫兹发射特性。以氯化钠溶液为例，与纯水相比，在相同激发条件下含盐溶液太赫兹发射强度显著增强，Zhang等人最近的实验证实，在浓度高达30%的NaCl溶液中，太赫兹辐射强度可达到纯水的1.86倍[7-9]。离子对太赫兹发射的影响被认为与离子引入导致的介质光学、电学性质改变密切相关，例如折射率、等离子体密度、导电性等因素。然而，目前对于不同类型阴阳离子及其浓度的系统性研究仍然不足，对于离子影响太赫兹产生的微观机理也缺乏充分理解。

本文通过实验与模拟相结合的方法，系统研究4种离子（Cl⁻、HCO₃⁻、Na⁺和Ca²⁺）对太赫兹辐射的影响，揭示多尺度调控机理，并首次提出通过调节离子含量来控制太赫兹源的策略。

1 实验系统与方法

本文实验装置示意图如图1所示。光源为飞秒钛蓝宝石激光器，中心波长800 nm，脉冲宽度35 fs，重复频率1 kHz。激光经中性密度滤波片调节输出脉冲能量，并由校准功率计实时监测激光功率。调节至所需能量后，激光束通过焦距为50.8 mm的透镜沿X轴水平聚焦于流动的液态水射流中心。水射流沿Z轴垂直向下流动，直径约为0.6 mm，流速为40 mL/min，插图为CMOS相机拍摄的水射流实物图。激光聚焦于水射流后诱导产生等离子体，进而辐射太赫兹波。产生的太赫兹辐射主要沿Y轴方向传播，经离轴抛物面镜收集后，由热释电探测器测量其综合强度。为屏蔽多余光干扰并保证信号稳定，光路中引入了低通滤波片及机械调制装置。通过调节激光功率，记录不同溶液在相同激发条件下的太赫兹输出强度。

图1  飞秒激光诱导液线太赫兹辐射发射装置示意图

所发射的太赫兹辐射完全通过热释电探测器进行表征。该探测器可直接测量频率范围约为0.1 ~3 THz的太赫兹综合强度[10]。随后，对获取的太赫兹强度数据进行分析，以明确确定浓度效应：

ITHz=0.1,THz3,THz |E(ω)|2,dω  （1）

式中：E(ω)表示频率为ω的电场振幅。每次测量均重复多次，并对结果取平均值，以确保统计可靠性。实验在室温(~20 °C)下进行，并持续监控温度确保波动小于±1 °C。激光输出的功率稳定性经过监测，其短期波动低于2%，保证了测量期间光源的稳定。

实验所用溶液均由超纯去离子水配制，以消除杂质对太赫兹辐射产生的影响。本文选取NaCl、CaCl2等简单盐类，以及NaHCO3、Ca(HCO3)2等含多原子阴离子的盐类作为代表性体系。通过精密天平称量固体试剂，配制得到0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6 mol/L的溶液（所有浓度在不引入沉淀的范围内，并远低于溶解度极限）。过低浓度（<0.1 M）下太赫兹信号变化微弱难以分辨，而超过0.6 M后部分溶液可能产生团聚或较强光散射，不利于等离子体稳定产生。实验中主要误差来源于热释电探测器的灵敏度波动（约±3%）、溶液浓度配制偏差（<0.5%），以及激光功率的短期漂移（<2%）。所有实验数据均通过重复测量取平均值，并计算标准差（SD）作为误差范围。其中，太赫兹辐射强度测量采用Gentec-EO公司的T-RAD太赫兹辐射计测量，测量误差为±3uV，溶液电导率的测量使用HI98188哈纳电导率仪，测量误差为±0.01 µS/cm，折射率采用阿贝折射仪测定液体折射率，折射率测量误差为±0.0003。实验中激光功率密度保持在每脉冲约1×10^14 W/cm²量级，以避免光致击穿并确保测量数据的可重复性。

2 实验结果

基于上述实验装置，本文探究了不同电解质溶液的太赫兹辐射特性。对比了纯水与0.3M电解质溶液在相同激光脉冲激发下的太赫兹辐射强度，如图2所示。离子种类对太赫兹发射效率具有显著影响。可以看出，在所测溶液中，NaCl溶液在所有泵浦功率下均呈现出最高的太赫兹辐射功率，其强度超过纯水；CaCl₂溶液的辐射强度则略高于纯水。与此相反，在相同激发条件下，NaHCO₃和Ca(HCO₃)₂溶液的太赫兹辐射强度均明显低于纯水，其中以Ca(HCO₃)₂溶液的抑制效应最为显著。

图2  不同溶液中太赫兹辐射强度随激光功率的变化关系示意图

本文进一步探究了太赫兹发射强度与离子浓度的关系，结果如图3所示。可以看出，NaCl溶液在0.1–0.6 M浓度范围内可显著增强太赫兹辐射，最大增强幅度达30%，这与文献[9]报道的高浓度NaCl溶液能显著提升太赫兹发射强度的结论相符。与此形成鲜明对比的是，含有HCO₃⁻的溶液（尤其是Ca(HCO₃)₂）则表现出对太赫兹辐射的抑制作用，且该效应随浓度增加而加剧。具体而言，仅添加0.1 M HCO₃⁻即可使太赫兹输出低于纯水基线水平；当Ca(HCO₃)₂溶液浓度升至0.6 M时，其太赫兹信号强度仅约为纯水的50–60%。

图3  不同离子溶液的太赫兹辐射强度随浓度变化趋势示意图

为深入阐明离子传输特性对太赫兹辐射的影响，对比了不同溶液的电导率随浓度的变化趋势，如图4所示。在相同摩尔浓度下，CaCl₂和Ca(HCO₃)₂溶液表现出最高的电导率，这主要归因于Ca²⁺离子每个化学单位可贡献两个电荷，且Ca²⁺及其对应阴离子均具有较高的迁移率。通过对比分析发现，溶液电导率与太赫兹辐射强度呈现显著的负相关关系：电导率越高，太赫兹辐射强度往往越低。这一观察结果表明，较高的自由离子浓度并不必然导致更强的太赫兹发射。对此现象的可能解释是：虽然增加离子浓度能够在激光与水相互作用时提供更多的初始电荷载流子，但同时也会增强粒子间的碰撞和能量耗散过程，从而抑制了太赫兹产生所需的载流子相干加速。

图4  不同离子溶液的电导率随浓度变化趋势示意图

此外，本文还测量了电解质溶液的折射率，作为其体积极化率和密度的指标[11]，结果如图5所示。可以看出，含Ca²⁺溶液的折射率较高，表明其水合环境具有更强的结合力或更高的结构化程度。相比之下，NaHCO3对折射率的影响最小，表明它对体积结构的干扰最弱。

图5  离子溶液的折射率随浓度的变化

为阐明温度对离子调控效应的耦合作用，我们比较了纯水与两类代表性离子溶液（0.3 M NaCl 与 0.3 M Ca(HCO₃)₂）的太赫兹辐射强度随温度的变化，结果如图6所示。3种体系的太赫兹辐射功率均随温度上升而表现出明显各异的演化特征。纯水曲线在0–15 °C区间快速抬升，随后在25 °C附近趋于平缓。这一行为与文献[14]报道的规律相符：水分子弛豫时间常数随温度升高而缩短，导致瞬态电流损耗降低，从而增强太赫兹辐射[14]。相比之下，0.3 M NaCl溶液的太赫兹功率呈近线性增强，至40 °C时较初始值提升约78%。而0.3 M Ca(HCO₃)₂溶液则呈现出独特的“先抑后补偿”现象：在0~10 °C范围内显著抑制太赫兹输出；20 °C之后功率逐步回升，并于35 °C时略超纯水水平。这一现象可归因于Ca²⁺的强水合作用：低温下Ca²⁺的水合壳层结构稳定，易俘获电子抑制辐射；升温使水合壳构象松弛、电子俘获效应部分钝化，从而释放太赫兹产生潜力。

图6  纯水、0.3 M NaCl 与 0.3 M Ca(HCO3)2 溶液太赫兹辐射功率随温度变化关系

图7进一步揭示了同一温区内电导率与折射率的温度响应。3种体系中，电导率均呈单调递增趋势，但斜率顺序为Ca(HCO3)2 > NaCl ≫ H₂O，这表明多价阳离子-弱酸根电解质对温度的电离增强最为敏感。折射率在可见波段整体随温度呈现微幅下降，折射率的降低意味着水-空气界面的临界角减小，这有助于提高太赫兹辐射的耦合效率[15]；NaCl 曲线在电导率增益与折射率下降的“双重正向”驱动下，实现了图6所见的线性增幅。相反，Ca(HCO3)2 的电导率快速增大与强电子俘获效应在低温下叠加，对太赫兹辐射形成竞争抑制，直到水合壳重排、τ增大后才被部分抵消。

图7  纯水、0.3 M NaCl 与 0.3 M Ca(HCO3)2 溶液电导率（左轴）及折射率（右轴）随温度变化关系

3 分析与讨论

激光诱导液体产生太赫兹辐射的微观机制源于超短脉冲与介质相互作用后形成的瞬态等离子体电流。根据瞬态光电流理论[16]，瞬时电流密度J(t)的时间变化率决定了所辐射出的太赫兹电场强度ETHz(t)，即：

ETHzt∝dJtdt  （2）

式（2）中，Jt=netevet，net为自由电子密度，e为电子电荷，vet为电子平均速度。由于飞秒激光在水中的作用时间极短，自由电子可在皮秒量级甚至更短的时间内完成加速和碰撞弛豫，从而在太赫兹频段产生强烈辐射。当溶液中引入离子后，自由电子的生成、散射及复合过程都会受到额外的调控。将电子经典运动方程mv+mv/τ=-eEL(t)代入式（2）可得

ETHz(ω)∝enτmω1+ω2τ2EL(ω)   （3）

式（3）中，m为电子有效质量，τ为载流子平均碰撞散射时间，EL(ω)为泵浦场谱振幅。nτ

决定可辐射电流的有效强度，而τ又与电导率反向耦合，由经典Drude模型[17]可写为

σ(ω)=ne2τm1-iωτ    （4）

该模型描述了自由载流子对高频电场的响应行为，碰撞时间τ越小（即电子碰撞越频繁），介质对高频场的电导响应就越弱，导致高频电流振荡幅度受限。具体而言，虽然从静态角度看离子浓度升高会提高溶液的宏观电导率，但在飞秒强场下碰撞频率增大反而降低了太赫兹瞬态电流的振荡强度。

NaCl 溶液在 0.1–0.6 M范围使n增大且τ下降有限，因此nτ几乎按浓度线性放大；Ca(HCO3)2 则因Ca²⁺的强电子俘获和HCO₃⁻的高电离耗散显著压低nτ，表现为太赫兹辐射抑制。而图6中温度由0 °C升至40 °C时，纯水曲线在15 °C后趋于饱和，而NaCl溶液曲线仍按近线性增长，表明高温下Cl⁻破坏氢键的效应被放大并持续主导n的增益；同条件下Ca(HCO3)2曲线先抑后补偿，则反映温升削弱了Ca²⁺电子俘合及HCO₃⁻浓度（部分脱羧生成CO₂）对τ的压缩，抑制效应随之减弱。由图7所示，NaCl溶液、Ca(HCO3)2溶液变化与纯水几乎一致，因此温度对界面耦合的贡献在三体系中相近；差异主要由离子对n与τ的固有调控决定。

另一方面，飞秒激光在液态水中触发的等离子体涉及强场电离过程。根据Keldysh理论[18]，这一过程可以统一表述为多光子电离与隧穿电离的过渡。当激光电场强度E0足以与水分子的电离势相抗衡时，瞬时电离率WEt可近似表示为[19]

W~exp-2(2Ip)323eℏE0   （5）

式（5）中，Ip为介质电离势，ℏ为约化普朗克常数，说明实际电离过程对局部场强与水分子束缚能高度敏感。如果溶液中存在如Cl−等“结构破坏型”离子[20]，则会削弱氢键束缚并增加系统的预先自由电子密度，有效降低电离势Ip，使得W呈指数上升，而温度的升高进一步削弱氢键势垒，使这一增益效应与离子本征作用同向叠加；反之，阳离子如Ca2+在溶液中形成强水合壳，使局部水分子受限并增加电子散射频率，难以产生足够的可相干加速载流子[21]。此外，HCO3−等阴离子不仅能破坏部分氢键，而且还具有高电子亲和力，会在极短时间内俘获自由电子[22]，阻断其参与太赫兹辐射的瞬时电流贡献。温度升高导致水合壳松弛、HCO₃⁻浓度降低，俘获截面随之减小，导致低温区抑制最明显而高温区逐渐被抵消。因此，温度只在放大或削弱离子的本征调控行为时才显著改变nτ，其温度变化并不改变“离子的增强与抑制”的结论。

在强场激发后，液体等离子体是一个典型的多体系统，其中既包含自由电子，也包括离子、水分子及其基团。在宏观层面可通过等离子体频率ωp[23]：

ωp=ne2ε0m  （6）

式（6）中，等离子体频率ωp用来衡量其集体振荡特征；然而，液态介质中，由于电子-离子、电子-分子碰撞极其频繁，τ通常远小于干净气体等离子体情形。特别是当Ca2+或高浓度Cl−存在时，电子碰撞截面的增大导致ωτ≪1，会显著抑制高频电流幅度。与此同时，离子的种类和组分还会改变水分子间的氢键网络。从分子动力学的视角考察，Cl−易插入水分子之间，使氢键“松散化”，从而在一定程度上提升电离产率；而Ca2+则会形成紧密的水合壳并“锁定”周围水分子，导致局部区域更为有序，但可供激光电离的自由水减少。

若同时引入HCO3−，俘获自由电子的速率常可用简单速率方程表征[24]：

dnedt=G(t)-kc[HCO3-]ne  （7）

式（7）中，G(t)是激光瞬时产生电子的速率，kc为俘获速率常数，[HCO3-]表示该离子的浓度。可见在较高浓度(∼0.3–0.6 M)下，HCO3−的高效捕获作用会显著有效自由电子密度，导致瞬态光电流快速衰减，从而使太赫兹输出随浓度上升而单调降低。

基于上述分析，不同离子环境下的太赫兹发射主要取决于以下因素，在飞秒激发下产生足够多且具有相干寿命的自由电子、电子在超快碰撞中的损失速度，以及氢键网络的整体结构变化。NaCl溶液能够显著增强太赫兹辐射，这表明Cl−的“破坏氢键+提供种子电子”作用超过了τ下降带来的不利影响；而Ca2+尽管也提供Cl−，但其双电荷散射和强水合作用抑制了太赫兹辐射的增强。含HCO3−的溶液由于俘获效应占主导地位，导致太赫兹输出明显受到抑制，而Ca(HCO3)2则叠加了阳离子的强散射与阴离子的快速捕获，呈现出最强的抑制趋势。这些结果充分表明，溶液中的离子对水中瞬态等离子体具有多重调控机制，从而最终决定了太赫兹辐射的效率。

4 分子动力学模拟

为从分子层面深入阐明离子对飞秒激光诱导太赫兹辐射的调制机理，本研究在实验观测基础上开展了分子动力学模拟。模拟采用GROMACS 2022.5软件包，选用SPC/E水模型和OPLS-AA力场描述Na⁺、Cl⁻等常规离子；对于HCO₃⁻离子，通过LigParGen服务器生成OPLS兼容的力场参数。模拟体系构建如下：将约3000个水分子与目标浓度对应的离子置于具有周期性边界的立方模拟盒中。首先，进行能量最小化，随后在NPT系综下进行平衡（温度300 K，压力1 bar，采用Berendsen控压和Langevin控温，时间常数1 ps），直至体系密度与势能稳定。平衡完成后，转入NVT系综进行20 ns的生产模拟。模拟过程中，积分时间步长设为2 fs，所有氢键均施加LINCS约束以确保数值稳定性。为提升氢键动力学的统计分辨率，轨迹保存时间间隔设置为10 fs。

为量化溶液中氢键状态，在N个水分子的体系内，任一水分子可形成的氢键数量nHB(i)可通过遍历所有分子对来统计，用平均氢键数量NHB计算全体系氢键总数[25]：

〈NHB〉=12i=1N〈nHB(i)〉  （8）

平均氢键数随离子浓度的变化关系如图8所示。研究表明，任何盐的添加都会导致平均氢键数的减少，这一现象与扩展氢键网络的破坏相吻合。值得注意的是，不同离子对氢键数的影响程度存在显著差异。当浓度达到0.6 M时，Ca(HCO3)2引起的氢键数下降最为明显。这一现象可归因于部分水-水氢键被水-Ca²⁺配位所取代，而这些配位作用并不被计入氢键范畴[26]。此外，HCO₃⁻会导致氢键显著减少，特别是当其与Ca²⁺结合时。实验结果进一步证实，Cl⁻和Na⁺作为中等程度的结构破坏者，而HCO₃⁻对氢键网络具有更为显著的破坏作用。

图8  每个水分子的平均氢键数随离子浓度的变化

考虑到氢键数量不仅重要，其在亚皮秒至皮秒时间尺度上的断裂与重排过程也对太赫兹辐射中的瞬态极化具有决定性影响。为此，定义氢键生存函数为[25]

SHB(t)=〈h(0)h(t)〉〈h(0)〉  （9）

式中：ht=1或0表示给定水分子对在时刻t是否仍保持氢键关系。SHB(t)随时间的衰减反映氢键寿命分布，衰减越快说明氢键越易打破。图9展示了0.6 mol/L浓度下四种离子溶液的氢键寿命分布。从图中可以看出，NaCl溶液的衰减速度最慢，表明其残余氢键持续时间最长。这可能是因为Cl⁻破坏了一些较弱的氢键，使剩余的氢键网络更加稳定，形成了数量较少但强度稍强的氢键。相比之下，NaHCO3溶液和Ca(HCO3)2溶液显著加快了氢键的断裂速度，其中Ca(HCO3)2溶液在1 ps内就降至较低水平，说明其氢键极不稳定，结构扰动更为剧烈。因此，图9证实了HCO₃⁻具有强离液剂的作用，使氢键网络呈现高度瞬态特性。这种高度瞬态的氢键网络可能促进快速取向极化；然而，在Ca(HCO3)2中，电子散射和捕获的影响占主导地位。同时，NaCl溶液中氢键寿命相对较长，表明NaCl虽然会减少氢键数量，但也可能略微稳定某些氢键的方向。

图9  不同离子溶液中0.6 M浓度下氢键寿命分布

为揭示离子对水分子局部配位的影响，引入径向分布函数gOO(r)

来表征任意两水分子氧原子间的局部配位分布，定义形式可写作[26]：

gOO(r)=14πr2ρ〈dN(r)dr〉  （10）

式中：ρ为体系平均数密度，dN(r)表示在壳层[r,d+dr]内的氧原子平均数。若gOO(r)在r≈2.8 Å一带出现显著峰值，往往代表氢键主峰位置；峰形与高度的变化反映了离子对水分子最近邻与次近邻结构的扰动。当离子具有“结构破坏”效应时，水-水间的局部序通常被拉伸或削弱，对应于峰位左/右移或幅度降低；若阳离子形成强水合壳，则会在特定距离下使gOO(r)峰更尖锐或出现新“肩峰”。纯水与典型浓度(0.2 mol/L, 0.6 mol/L)下4种离子溶液的gOO(r)如图4所示。

图10  纯水与不同溶液的氧-氧径向分布函数

NaCl溶液曲线整体向右微移并略有展宽，表明Cl−通过“破坏型”相互作用使局部氢键网络变得松散；CaCl2在第一峰处变得更尖锐且位置略内移，反映了Ca2+强水合作用导致的局部有序度提升；NaHCO3与Ca(HCO3)2均在3.3–3.5 Å附近出现肩峰，表明HCO3−与阳离子或水分子形成复合配位簇，从而减少可自由电离的水分子；特别是Ca(HCO3)2在高浓度下同时具有强散射(Ca2+)与电子捕获(HCO3−)2种机制，导致其局部结构分布更为复杂。

分子动力学模拟结果为我们的机理解释提供了强有力的支持。在NaCl溶液中，尽管氢键数量有所减少，但寿命曲线的衰减并不显著。此外，Cl−的电子捕获能力相对较弱，因此能够提供较多的自由电子，从而增强瞬态极化效应。在CaCl2溶液中，Cl−同样有助于破坏氢键，但Ca²⁺的强水合作用及其双电荷散射对电子运动和水分子解离构成了更明显的阻碍，导致其太赫兹增强效果逊于NaCl溶液。对于NaHCO3和Ca(HCO3)2溶液，由于HCO₃⁻极易俘获激光电离产生的电子，且两者均对氢键网络造成了显著扰动，尤其是Ca(HCO3)2在高浓度下会形成大量稳定复合物，从而减少了可供电离或极化的水分子数量，并加剧了电子散射与复合损失，最终导致太赫兹发射被显著抑制。

5 结束语

本研究利用飞秒激光流动水射流系统，系统比较了Cl⁻、HCO₃⁻与Ca²⁺、Na⁺等离子的太赫兹调控效应，揭示了离子调控太赫兹辐射的“三元耦合”规律：离子电荷数主导电子散射过程，离子半径与水合能力共同重构氢键网络，电导率与俘获动力学决定瞬态电流寿命。具体而言：

1）多价阳离子（Ca²⁺）在激光等离子体中提供双倍库仑中心，显著提高电子-离子散射频率，抑制瞬态电流的相干加速；而单价阳离子（Na⁺）则表现为弱散射，易于维持载流子的相干寿命。

2）半径较大、亲水性较弱的Cl⁻可“松化”氢键网络并释放种子电子；半径较小、亲水性较强的Ca²⁺形成致密水合壳，束缚局域水分子并提高体系有序度；多原子阴离子HCO₃⁻在水合过程中同时引入配位簇和电子捕获位点，导致氢键数量与寿命双重削弱。

3）高电导率虽然提供更多初始载流子，但伴随的频繁碰撞与阴离子俘获（HCO₃⁻）将快速削弱有效电流，因此溶液宏观电导率与太赫兹输出呈系统性的负相关。

这一规律统一解释了多价强水合离子抑制与单价弱水合离子增强太赫兹辐射的表观差异，丰富了瞬态光电流模型在液相强场过程中的理论体系，并为通过水质工程实现可调谐液体太赫兹源提供了技术路径，可面向片上光子器件、可重构通信和离子传感等应用。后续研究需进一步探讨多离子协同效应与流体梯度对载流子动力学的影响，并结合超快诊断技术与机器学习方法筛选高效离子配方，以推动可编程液体太赫兹辐射器的高性能化发展。

参考文献

- SHEN Y, SONG Z, XU N, CHEN H, DENG S. Generation of submillimeter terahertz radiation by ultrafast optical-field-emission[J]. IEEE Electron Device Letters, 2023, 44（7）: 1204-1207.

- JANG D. High efficient terahertz generation from two-color femtosecond laser filaments[C]. Relativistic Plasma Waves and Particle Beams as Coherent and Incoherent Radiation Sources IV, 2021-04-18: 8.

- GOPAL A, HERZER S, SCHMIDT A, et al. Observation of gigawatt-class THz pulses from a compact laser-driven particle accelerator[J]. Physical Review Letters, 2013, 111（7）: 074802.

- JIN Q, E Y W, WILLIAMS K, DAI J, ZHANG X C. Observation of broadband terahertz wave generation from liquid water[J]. Applied Physics Letters, 2017, 111（7）: 071103.

- DEY I, JANA K, FEDOROV V Y, et al. Highly efficient broadband terahertz generation from ultrashort laser filamentation in liquids[J]. Nature Communications, 2017, 8（1）: 1184.

- E Y, ZHANG L, TSYPKIN A, KOZLOV S, ZHANG C, ZHANG X C. Progress, challenges, and opportunities of terahertz emission from liquids[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2022, 39（3）: A43.

- ZHAO H, TAN Y, WU T, ZHANG R, ZHAO Y J, ZHANG C L, ZHANG L L. Strong anisotropy in aqueous salt solutions revealed by terahertz-induced Kerr effect[J]. Optics Communications, 2021, 497: 127192.

- ZHANG M H, XIAO W, WANG W M, ZHANG R, ZHANG C L, ZHANG X C, ZHANG L L. Highly sensitive detection of broadband terahertz waves using aqueous salt solutions[J]. Optics Express, 2022, 30（21）: 39142-39151.

- ZHANG Y, SHEN T, WANG H, LI H, WANG T, HE G, CHANG C, LI L. Enhancement of terahertz emission from aqueous NaCl solutions[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2024, 41（9）: 1876-1882.

- JIN Q, GAO S, ZHANG X C. Investigation of liquid lines as terahertz emitters under ultrashort optical excitation[J]. arXiv preprint, 2019: arXiv:1902.07150.

- RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ C D, DOVAL A, AROSA Y, et al. Tailoring refractive index dispersion in ionic liquids: the influence of charge delocalization in cations[J]. Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2025, 324: 124964.

- ZHU K, NASERIFAR S, GODDARD W A, et al. Topology induced crossover between Langevin, subdiffusion, and Brownian diffusion regimes in supercooled water[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2023, 25（15）: 10353-10366.

- CHENG Y, QIAN Y, LUO H, et al. Terahertz narrowband perfect metasurface absorber based on micro-ring-shaped GaAs array for enhanced refractive index sensing[J]. Physica E Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 2023, 146: 115527.

- SHUKLA V K, SINGH M, HUSSAIN S, et al. External static electric field assisted THz radiation generation via optical rectification of secant hyperbolic laser pulse in a plasma[J]. Physics of Plasmas, 2024, 31（8）: 083102.

- JI P, LIU X, HOU L, et al. Temperature-dependent charge carrier behavior in phosphorene quantum dots probed by terahertz time-domain spectroscopy[J]. Optics Letters, 2023, 49（2）: 214-214.

- BOROUMAND N, THORPE A, PARKS A M, et al. Keldysh ionization theory of atoms: mathematical details[J]. Journal of Physics B Atomic Molecular and Optical Physics, 2022, 55（21）: 213001.

- SAYRAÇ M. Numerical simulation of coherent extreme ultraviolet radiation by considering simple hydrogen atomic potential[J]. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2023, 13（1）: 259-267.

- FENG Y, FANG H, GAO Y, et al. Hierarchical clustering analysis of hydrogen bond networks in aqueous solutions[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2022, 24（16）: 9707-9717.

- DAS B, CHANDRA A. Ab initio molecular dynamics study of aqueous solutions of magnesium and calcium nitrates: hydration shell structure, dynamics and vibrational echo spectroscopy[J]. Journal of Physical Chemistry B, 2022, 126（2）: 528-544.

- MACIAS E, TRAVESSET A. Hydrogen bond network disruption by hydration layers in water solutions with salt and hydrogen-bonding polymers (PEO)[J]. Journal of Physical Chemistry B, 2023, 127（30）: 6778-6794.

- QU K, MEUREN S, FISCH N J. Creating pair plasmas with observable collective effects[J]. Plasma Physics and Controlled Fusion, 2023, 65（3）: 034007.

- GUO W, LI M, WANG S, et al. Photoelectrochemical synthesis of hydrogen peroxide from saline water via the two-electron water oxidation reaction[J]. Langmuir, 2024, 40（38）: 20186-20194.

- PARIDA C, DAS S, CHOWDHURI S. A molecular dynamics simulations study on the modification of aqueous solution structure and dynamics in presence of monovalent salts: an electronic continuum correction approach and effect of ion size[J]. Chemical Physics, 2023, 576: 112117.

- ZHAKIYEVA Z, MAGNIN V, POULAIN A, et al. Water dynamics in calcium silicate hydrates probed by inelastic neutron scattering and molecular dynamics simulations[J]. Cement and Concrete Research, 2024, 184: 107616.

- LOUBET N A, VERDE A R, ACCORDINO S R, et al. Role of hydrogen-bond coordination defects in the structural relaxation of supercooled water[J]. Physical Review E, 2024, 110（5）: 054601.

- MOISON H, AUFORT J, BENOIT M, et al. On local structure equilibration of Ca²⁺ in solution by ab initio molecular dynamics[J]. Journal of Physical Chemistry B, 2024, 128（13）: 3167-3181.

收稿日期：2025-04-22。

基金项目：国家自然科学基金项目（61971208）资助。

作者简介：李立容（1999—），女，硕士研究生，现就读于昆明理工大学信息工程与自动化学院控制理论与控制工程专业，主要从事液态太赫兹辐射源的研究，致力于研发高效宽谱太赫兹源，分析辐射机理，优化辐射性能，参与国家自然科学基金项目一项。