可见光通信、算法研究

一种改进 GWO-DE 融合算法的室内可见光定位方法

贺军义，郭奕辰，张 敏*，刘子怡，刘 帅

（河南理工大学 计算机科学与技术学院，河南 焦作 454000）

摘  要：	针对传统 RSSI 定位算法精度不足及灰狼优化算法易陷入局部最优的问题，提出一种改进 GWO-DE 融合算法的室内可见光定位方法。该方法采用非线性指数衰减收敛因子替代线性策略以加速收敛，引入自适应动态权重分配机制平衡全局探索与局部开发能力，结合差分进化算法的变异、交叉、选择操作增强种群多样性，并将改进算法与最小二乘法结合优化定位模型。仿真结果表明：所提算法平均定位误差为 4.74 cm，最大定位误差为 7.88 cm，67% 的测试点定位误差小于 4.7 cm。

关键字：灰狼优化算法；差分进化算法；可见光定位；接收信号强度指示；最小二乘法

中图分类号：TP391    文献标识码：A

An indoor visible light positioning method based on an improved GWO-DE fusion algorithm

HE Junyi, GUO Yichen, ZHANG Min*, LIU Ziyi, LIU Shuai

（College of Computer Science and Technology, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000, China）

Abstract: To address the issues of insufficient positioning accuracy in traditional received signal strength indicator (RSSI) positioning algorithms, as well as the tendency of the grey wolf optimizer (GWO) algorithm to converge prematurely and get stuck in local optima when applied to RSSI positioning, this paper proposes an improved indoor visible light positioning algorithm that integrates the grey wolf optimizer algorithm with the differential evolution (DE) algorithm. First, a nonlinear exponential decay convergence factor is adopted to replace the original linear decay strategy, thereby accelerating algorithm convergence and preventing the algorithm from getting stuck in local optima. Second, an adaptive dynamic weight allocation mechanism is employed, combining the fitness values of the population with weight coefficients to balance global search and local exploration capabilities; Furthermore, the mutation, crossover, and selection operations of the improved DE algorithm effectively enhance population diversity, mitigating the tendency of GWO algorithm to get stuck in local optima; finally, the improved hybrid algorithm is combined with the RSSI-based least-squares method to optimize the positioning model and obtain superior positioning solutions. Simulation results show that the proposed algorithm achieves an average positioning error of 4.74 cm and a maximum positioning error of 7.88 cm, with 67% of test points having positioning errors less than 4.7 cm.

Keywords：grey wolf optimizer algorithm ；differential evolution algorithm；visible light positioning；received signal strength indicator；least square method

引言

随着物联网（IoT）、大数据和智能服务的快速发展，位置服务已成为智慧城市、室内导航、工业自动化等领域的核心需求[1]。全球定位系统[2]（GPS）在室外环境中表现优异，但受墙体遮挡和多径效应影响，其信号在室内严重衰减，无法满足高精度定位需求。为此，室内定位技术成为当前的研究热点。

现有室内定位技术[3]主要包括射频识别（RFID）[4]、WiFi[5]、蓝牙[6]、超宽带（UWB）[7]等，但普遍存在易受电磁干扰、定位精度受限等问题。相比之下，可见光通信（VLC）[8]利用LED照明基础设施兼具照明与通信功能，具有无电磁辐射、安全性高及定位精度高等优势，成为室内定位的新兴解决方案。

可见光定位（VLP）[9]技术源于VLC的快速发展。该系统以发光二极管（LED）为发射装置，将信息编码为高频光强闪烁信号，经光信道传输后，由接收端的光电探测器（PD）或图像传感器（IS）[10-11]捕获并解调，最终通过定位算法计算接收端的具体位置。在基于PD的系统中，主要利用接收信号强度（RSS）[12-13]、到达角（AOA）[14]、到达时间（TOA）[15]及到达时间差（TDOA）[16]等参数实现定位。其中，AOA需结合几何方法计算，在实际应用中难以实现；TOA和TDOA对时间同步及硬件精度要求极高[18]；而基于RSS的定位方法因设备简单、操作方便而备受青睐。针对基于RSS的定位优化，众多学者提出了改进算法以提升精度。单好民[19]在接收信号强度指示（RSS)测距基础上引入高斯滤波和人工蜂群算法，剔除误差较大的RSSI值，降低了归一化平均定位误差并提升了收敛速度。文献[20]针对高密度信标节点场景，提出一种加入幂值改正的加权质心定位方法，解决了定位精度较低的问题。文献[21]将迭代平均滤波算法融合到线性或加权最小二乘算法中，提高了RSSI室内定位的精度和稳定性。文献[22]则在粒子群优化（PSO算法）基础上，引入混沌优化思想和鸡群算法，提出混沌粒子群鸡群融合优化的RSSI质心定位算法，进一步提升了定位精度和收敛速度。尽管上述研究有效改善了单一算法的性能局限，但群体智能优化方法在处理复杂室内环境下的非线性RSS定位模型时，仍普遍存在易陷入局部最优及收敛精度受限的问题。灰狼优化算法（GWO）作为一种新兴的群智能算法，凭借结构简单、调节参数少及全局搜索能力强等优势，逐渐被应用于定位优化领域[23-24]。然而，传统GWO依赖线性递减的收敛因子，导致算法在迭代后期种群多样性迅速降低，极易陷入早熟收敛，难以在保证收敛速度的同时实现高精度的全局寻优。

为此，本文提出一种改进的灰狼优化算法与差分进化融合（GWO-DE）算法，实现RSSI室内定位模型的高精度求解。

改进GWO-DE定位算法

1.1传统GWO算法

算法运行初期对种群进行初始化，随机生成若干组可行解，每组解对应潜在优化方案。随后利用适应度函数评估各解的性能，适应度值与解的质量呈正相关。依据适应度值对所有个体排序，选取最优的三个解分别定义为α、β、δ狼，其余个体则围绕这三只领头狼的位置进行更新，以模拟狼群捕猎行为。算法迭代执行适应度计算、领头狼更新及个体位置调整，直至达到预设最大迭代次数或适应度收敛稳定。

1) 包围猎物

灰狼个体对猎物的包围行为可以表示为：

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) |

式中：D表示灰狼个体与目标猎物的空间距离，t代表当前迭代的次数，其中 Xp (t) 指猎物位置，X(t)为灰狼当前所在位置。X(t+1)则表示灰狼的新位置，A和C为系统向量系数，A和C的计算方法如下：

|  |  | (3) (4) |
| --- | --- | --- |

式中：a是收敛因子，在迭代的过程中随t逐步从2线性衰减至0，式中的r1，r2是区间[0,1]上的任意随机向量。A是[-a,a]上的任意值，其取值范围由收敛因子a决定。

2)追捕猎物

在狼群确认猎物的位置后，狼群进行狩猎。β和δ狼会服从α狼的决策对猎物进行狩猎，灰狼个体对猎物的追捕行为可以表示为：

|  |  | (5) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (6) |
|  |  | (7) |

式中：Dα，Dβ，Dδ可以分别表示为灰狼个体α, β, δ与追捕猎物的相对距离；Xi (i=α, β, δ)代表灰狼当前的所在位置，Xα，Xβ，Xδ则分别代表三只灰狼个体α, β, δ当前的所在位置；其中的C和A为灰狼的系数向量，X(t+1)则为灰狼更新的位置。

1.2改进的GWO算法

针对传统灰狼优化算法（GWO）易陷入局部最优及收敛精度与速度难以平衡的问题，本文提出一种改进的GWO算法。首先，引入非线性收敛因子以动态优化搜索步长，旨在加快收敛速度并增强跳出局部最优的能力；其次，设计自适应动态权重策略，通过实时调整个体在搜索过程中的影响力，精细平衡全局探索与局部开发能力。上述两种机制的融合有效提升了算法的整体寻优性能。

1.2.1非线性收敛因子

在灰狼优化算法（GWO）中，参数A 是平衡全局探索与局部开发能力的核心变量，|A|直接决定种群的搜索行为：当|A| >1时，算法倾向于分散搜索以增强全局探索能力；当|A|＜1 时，个体在头狼引导下收缩搜索范围，聚焦于局部精细开发。其中参数A的变化规律由收敛因子 a 动态调控。收敛因子a在迭代初期取值为2，随后随迭代进程线性递减至0。在迭代前期具有较大搜索跨度，能够有效拓展全局搜索空间，避免因早熟收敛陷入局部最优；而在迭代后期，随着a值减小，灰狼个体的移动范围逐步收缩，可强化算法的精细寻优能力，同时提升收敛效率。

然而，传统的灰狼优化算法的收敛因子a的线性递减机制存在一定局限性。其固定的下降速率无法根据优化问题的复杂度或迭代阶段的实际需求灵活调整，可能导致算法在复杂场景中难以平衡全局探索与局部开发的动态关系。因此，本文引入一种经K值调整的sigmoid函数的非线性收敛因子来代替传统灰狼优化算法中的线性收敛因子，从而平衡算法的全局探索和局部开发能力。式(8)为改进后的收敛因子ap：

|  |  | (8) |
| --- | --- | --- |

式中：a为初始的收敛因子，MaxIter为最大迭代次数，Iter为目前迭代次数，Iter0=0.6*MaxIter，在60%迭代进程处时加快收敛，K为调节参数，其中K=0.1。

图1为线性收敛因子与非线性收敛因子对比关系图。可以看出，在迭代初期非线性收敛因子a缓慢下降，a接近于2使得A的绝对值较大，灰狼种群的步长更长、移动范围更广，有助于发现新的潜在解，保持较强的全局探索能力；随着迭代次数增加，函数的快速变化使 a 在短时间内大幅下降，平衡了探索与开发的转换，降低陷入局部最优的风险；在迭代后期a值趋近于0，A的绝对值减小，搜索代理围绕最优解(α, β, δ狼)的位置精细调整，聚焦局部优化。

图1 线性收敛因子与非线性收敛因子对比关系图

两种收敛因子的系统向量A的对比关系如图2所示。可以看出，改进后的非线性收敛因子在迭代前期的下降速率较为平缓，这一特性让系统向量A 在迭代前期能长时间维持较高水平，进而让算法在迭代初期具备更充足的全局搜索覆盖能力；当迭代轮次推进到一定阶段后，a 的值会进入快速下降区间，以此完成算法从全局范围探索到局部区域精细化搜索的模式切换；在迭代后期，随着|A|的减小，可以提高灰狼种群的搜索精度；未改进的系统向量A在迭代次数到达36次之后，其值始终处于[-1,1]范围之间，算法较早的失去了全局寻优的能力，而采用改进后的系统向量A直到迭代次数57之后才不再进行全局寻优，提出的非线性收敛因子也提高了算法后期的收敛速度。

图2两种收敛因子的系统向量A的对比关系图

1.2.2自适应动态权重分配机制

传统灰狼优化算法依赖于α、β、δ三头领导狼的位置进行固定权重的平均计算来更新种群，此机制存在明显局限：固定的权重分配未能考虑狼群的社会阶层差异，也无法在迭代过程中动态平衡全局探索与局部开发，导致算法易陷入局部最优。因此，本文构建了一种自适应动态权重调节机制。该机制的核心在于，首先将领导狼的适应度值融入权重计算；其次，引入一个模拟追捕过程中环境随机扰动的扰动因子，以增强搜索的多样性。改进的权重公式为：

|  |  | (9) |
| --- | --- | --- |

|  |  | (10) |
| --- | --- | --- |

式中：Tfit (T = α，β，δ) 为适应度函数；rand为添加的扰动因子模拟狼群受到的环境影响；式(10)为权重更新后的灰狼位置的更新公式。

自适应权重分配与迭代次数的关系如图3所示。可以看出，α狼、β狼和δ狼的权重在迭代过程中呈现协调的动态调整。在前期迭代中，权重分配通过差异化机制增强了算法的全局探索能力；随着迭代进行，权重逐渐收敛并趋于协调，体现了算法在后期对局部开发的侧重，从而有效平衡了搜索过程中探索与开发的关系，提升了整体收敛效率与稳定性。

图3 自适应权重分配与迭代次数的关系图

1.2.3 GWO-DE融合算法

改进的GWO算法具有较强的局部开发能力，但种群多样性不足，易陷入早熟收敛；而差分进化算法凭借其差分变异机制能够有效维持种群多样性，全局探索能力突出，但在局部收敛精度上相对不足。为兼顾全局探索与局部开发性能，本文提出一种以GWO的狼群引导机制为基本框架，在位置更新过程中嵌入DE的变异、交叉与选择操作的GWO-DE融合算法，以平衡算法的探索与开发能力。

差分进化算法主要包括变异、交叉和选择三个基本操作。为进一步提升定位精度，本文对DE算法的参数进行针对性优化，以使其更好地与改进的GWO算法协同工作。其中，重点对交叉因子CR进行设置，使其能随迭代进程动态调整，从而在混合算法的搜索过程中更有效地平衡全局探索与局部开发。

1)变异操作

缩放因子F用于控制变异操作的幅度，通过 “缩放随机个体差异” 生成变异向量，打破 GWO 因过度依赖 α、β、δ 狼而导致的局部收敛问题，其取值直接影响变异幅度。

针对α狼的变异操作，目的是避免α狼过早停滞，在其附近进行局部探索以寻找更优解。从群体中随机选取两个种群个体Xr1，Xr2，在没有针对普通个体优化的情况下，本文主要采用DE/rand/1的变异操作，变异操作可以写为：

|  |  | (11) |
| --- | --- | --- |

式中：Xr1(t)，Xr2(t)，Xα(t)分别为随机从当前种群中选择的个体位置；X*α(t)为经过变异后的个体位置；其中的r1,r2为[1,N]中的两个随机整数，F是缩放因子，Xα(t)是当前迭代次数中待变异的最优个体。缩放因子F的取值会影响群体的收敛速度，F取值越小，狼群之间个体的差异就越小，缩放因子F的取值范围一般在[0,1]之间。

2)交叉操作

在变异操作结束后，对变异产生的新个体与将要变异的个体进行交换，对变异个体对应的目标个体实施交叉操作，得到实验个体。在交叉操作中有二项交叉和指数交叉这两种交叉方案，本文采用二项式交叉策略完成交叉操作。

|  |  | (12) |
| --- | --- | --- |

式中：i=1,2,…N；Ui,j(t)为经交叉操作后的个体位置；R为[0,1]范围内的交叉概率；J为当前维度；Jrand为随机选择的维度。

差分进化算法通过交叉操作增加种群个体的多样性，从而有效调控新生成的个体与原有种群之间的融合。交叉因子R是控制交叉操作强度的关键参数，其取值范围通常为[0, 1]，直接影响算法在全局探索与局部开发之间的平衡能力。传统方法通常将R设为固定值，难以在寻优过程中根据搜索状态自适应调节，从而限制了算法性能。

为此，本文提出一种随迭代进程动态调整交叉因子R的策略：

|  |  | (13) |
| --- | --- | --- |

式中：Rmin和Rmax为交叉因子的最小值和最大值，λ控制交叉因子的递减速度，λ越大，后期交叉因子下降得越快，Iter为当前迭代次数，MaxIter为最大迭代次数，在迭代初期保持较高的R可以保持灰狼种群强探索能力，随着迭代次数增加，在迭代中期，可以使灰狼种群从探索向开发过渡，在迭代后期较小的R可以对局部精度进行优化。

3)选择操作

在选择环节采用贪婪筛选策略，对比原有种群个体与经交叉处理后个体的适应度大小，择优保留性能更优的个体以构成新一代种群，该方式能够保证子代种群质量优于父代，具体实现流程如下：

|  |  | (14) |
| --- | --- | --- |

式中：Xi(t+1)为经选择操作后的个体位置。

尽管灰狼优化算法在寻优精度和收敛效率方面表现良好，但在处理高维复杂优化问题时，仍易出现早熟收敛现象；相比之下，差分进化算法具有较强的全局搜索能力，但其性能对参数设置较为敏感，同样容易陷入局部最优。为综合利用两种算法的优势，本文构建一种融合灰狼优化与差分进化的混合策略，在灰狼算法迭代更新种群位置的基础上，引入差分进化中的变异、交叉与选择操作，以增强种群多样性，从而在整体上提升算法的搜索性能与收敛精度，最终达到减小接收器误差、提高定位精度的目的。

改进GWO-DE的算法实现步骤如下：

步骤1：设置算法相关参数，灰狼种群个体数量N，最大迭代次数MaxIter；DE算法交叉因子R，缩放因子F等相关参数。

步骤2：初始化狼群个体参数a，A和C以及交叉因子R。随机生成α、β、δ狼的初始位置，计算其适应度，按照适应度值进行排序，并选取其中函数表现最优的3组个体位置，分别定义为Xα，Xβ，Xδ。

步骤3：通过式 (3)、式 (4) 和式 (8) 完成对参数 a、A、C的迭代更新，再利用式 (5)、(6) 求取种群内其余个体相对于Xα、Xβ、Xδ的位置差异，通过持续更新当前寻优个体的空间坐标，生成全新的父代种群，并对该种群内所有个体的适应度函数值进行求解。

步骤4：利用差分进化算法的缩放因子，依据公式 (11) 构造得到变异种群，再经由式 (12) 的交叉运算生成全新子代个体并计算其适应度值，最终按照式 (14) 的贪婪筛选策略，在父子两代种群中择优保留个体以构建下一代种群。

步骤5：更新种群的最优目标函数值，再次更新灰狼个体位置，将适应度前三的个体选出并标记为α、β、δ狼，确定新的Xα，Xβ，Xδ；更新a，A和C，交叉因子R。

步骤6：不断进行迭代计算，若当前迭代次数Iter  < MaxIter则转至步骤3重复步骤3—步骤5，不断对灰狼个体进行更新，变异、交叉操作，当迭代进程达到预设最大迭代上限，或是种群全部个体均实现寻优收敛时，算法停止迭代运算，输出全局最优位置 Xα，并输出对应函数的最优适应度结果。

仿真分析

在仿真环境中，均匀选取测试点，构建合理的适应度函数以量化待估位置的准确性，待估位置的准确性可通过“预测 RSSI 值”与“实际测量 RSSI 值”的偏差来衡量，偏差越小，待估位置越接近真实位置。为验证本文提出的改进GWO-DE算法，采用MATLAB平台进行仿真验证。本文采用典型的室内VLC定位模型,如图4所示。在测试模型中的房间顶部均匀分布4个LED，4个LED光源坐标分别为(1.25 m,1.25 m,4 m)，(1.25 m,3.75 m,4 m)，(3.75 m,1.25 m,4 m)，(3.75 m,3.75 m,4 m)。将平面划分为36个大小相同的正方形网格，每个正方形网格中心作为定位测试点，共计36个测试点。仿真参数如表1所示。

图4 室内可见光定位模型

表1 室内可见光模型仿真参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 种群数/个 | 100 |
| 迭代次数/次 | 100 |
| LED发射功率P/W | 5 |
| 信噪比SNR/dB | 20 |
| 非线性收敛因子a | 式（8） |
| 交叉因子R | 式（13） |

交叉因子R的值与迭代次数的关系如图5所示。可以看出，固定的R值在迭代的过程中是保持不变的，由λ控制的交叉因子R的曲线是呈非线性变化的，λ的值越大，交叉因子R的曲线越陡峭。不同交叉因子与适应度值的对比如图6所示。交叉因子R可以在迭代阶段调节交叉概率，在λ=8时，曲线的下降梯度最均衡，且迭代进程结束时的函数适应度值最低。相较于固定的交叉因子R，本方法采用的交叉因子R可以更好的调节算法在全局探索与局部开发之间的平衡。

图7详细展示了λ为8的情况下适应度值与迭代次数的关系。图7是λ=8改进GWO-DE算法的适应度收敛曲线，可以看出整体曲线没有出现大幅度的波动或阶跃、曲线整体收敛也较为平稳。

图5交叉因子CR与迭代次数的关系图

图6 不同交叉因子与适应度值的对比图

图7 适应度值与迭代次数关系图

针对图4中分布的36个测试点，对比了本文方法与传统灰狼优化算法（GWO）的定位效果。由图8可知，在相同实验设置下，本文方法的平均定位误差为4.74 cm，传统GWO算法为6.59 cm，本文方法在定位精度提升约28.1%。

请补充图8 不同方法定位结果的2个子图名称。

(a）本文测试点定位结果                           (b）传统GWO算法测试点定位结果

图8 不同方法定位结果

定位误差分布直方图如图9所示。经计算，本方法平均定位误差为4.74cm。从图可知，67%的测试点的定位误差小于4.7cm，小于本方法的平均定位误差4.74cm，本文的最大定位误差为7.88cm，占所有测试点的15%。

图9 定位误差分布直方图

结束语

本文提出一种融合改进灰狼优化算法（GWO）与差分进化算法（DE），并结合最小二乘法的高精度可见光室内定位方法。首先，针对传统GWO易陷入局部最优的问题，引入非线性收敛因子替代线性机制，以增强全局搜索能力；其次，设计自适应动态权重分配机制，优化个体权重比例以平衡探索与开发；同时，将改进交叉因子的DE算法嵌入GWO框架，利用其变异、交叉及选择操作维持种群多样性。仿真实验结果表明，该方法平均定位误差为4.74 cm，最大定位误差为7.88 cm，其中67%的定位误差小于4.7 cm。鉴于当前研究基于仿真验证，后续工作将在真实物理环境中开展进一步实验以验证算法实效。

# 参考文献：

- 陈锐志，郭光毅，陈亮，等.室内高精度定位技术研究应用现状与发展趋势[J].武汉大学学报（信息科学版），2023，48（10）：1591-1600.

- Li Kuan, Li Yudun, Fan Rongqi, et al. A review of synchronous fixed-frequency microgrid droop control systems based on global positioning system[J]. Processes,2024,13（1）:54-54.

- 刘宇，刘双，韩雨辰，等.室内定位技术及其在无缝导航应用研究进展[J].计算机系统应用，2023，32（1）：29-40.

- Zhu Cui, Zhao Shengjian, Xia Yuanqing, et al. An improved three-point localization method based on RSS for transceiver separation RFID systems[J]. Measurement,2022,187:110283.

- 骆浩.室内环境下的WiFi指纹定位系统研究[D].北京邮电大学，2021.

- Zhuang Yuan, Hua Luchi, Qi Longning, et al. A survey of positioning systems using visible LED lights[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials，2018，20（3）:1963-1988.

- Klemen B. Indoor UWB positioning and position tracking data set[J]. Scientific Data，2023，10（1）:744.

- Tran H Q, Ha C. Improved visible light-based indoor positioning system using machine learning classification and regression[J]. Applied Sciences,2019,9（6）:1048.

- Tyrel G, Fakhrul A, Mathew L, et al. Autonomous fingerprinting and large experimental data set for visible light positioning[J]. Sensors,2021,21（9）:3256-3256.

- Choi Y H, Park I H, Kim Y H, et al. Novel LBS technique based on visible light communications[C]//IEEE. Proceedings of 2012 IEEE International Conference On Consumer Electronics（ICCE）. Las Vegas：IEEE,2012:576-577.

- Zhang Weizhi，Kavehrad M. Comparison of VLC-based indoor positioning techniques[C]// SPIE. Proceedings of Broadband Access Communication Technologies VII. San Francisco: SPIE, 2013:152-157.

- Kosaka T, Wandale S, Ichige K. 2-Step robust DNN model for RSSI-based indoor localization:regular section[J]. IEICE Communications Express,2024,13（12）:513-516.

- Sato T, Shimada S, Murakami H, et al. ALiSA: a visible-light positioning system using the ambient light sensor assembly in a smartphone[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 22（6）: 4989-5000.

- Steendam H. A 3-D positioning algorithm for AOA-based VLP with an aperture-based receiver[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications,2018,36（1）:23-33.

- 杨超超，陈建辉，刘德亮，等.一种基于TOA和RSS混合的室内定位算法[J]. 激光杂志，2019，40（10）：51-55.

- 王旭东，董文杰，吴楠. 基于TDOA/AOA混合的高精度室内可见光定位算法[J].系统工程与电子技术，2019，41（10）：2371-2377.

- Zhen Bin, Li Huanbang, Kohno R. UWB ranging and crystal offset[C]// IEEE. Proceedings of 2006 IEEE 63rd Vehicular Technology Conference. Melbourne: IEEE,2006:1445-1449.

- 吴虹，王国萍，彭鸿钊，等.一种基于KNN的室内位置指纹定位算法[J].南开大学学报（自然科学版），2020，53（6）：5-9.

- 单好民，陈才学.基于RSSI高斯滤波的人工蜂群定位算法[J].传感技术学报，2021，34（7）：979-983.

- 李长松，孔巧丽，王田发，等.改进的RSSI质心定位算法仿真与精度分析[J].导航定位学报，2022，10（1）：48-52.

- 潘兴驰，闫文林.融合迭代平均滤波的RSSI室内定位算法[J].导航定位学报，2024，12（2）：79-85，93.

- 王改云，陆家卓，焦傲，等.混沌粒子群鸡群融合优化的RSSI质心定位算法[J].计算机工程，2021，47（6）：197-202，209.

1、基金项目

基金项目：国家自然科学基金项目（批准号：61872126，61772159）；河南省科技攻关项目（批准号：242102210185）资助。

2、作者简介

作者简介：贺军义（1982 年—），男，河南平舆人，博士，副教授，硕士生导师，主要研究方向为计算机测控技术、惯性定位技术及应用等。

郭奕辰（2001 —），男，硕士研究生，现就读于河南理工大学计算机技术专业，主要从事室内定位技术及应用方面研究。

*通讯作者：张敏（1982 —），女，硕士，助教，主要研究方向为计算机数据库技术及应用。