引用本文：邓黎，李伯中，金炜，等. 光纤非线性补偿中低通滤波器对DBP算法的影响[J]. 光通信技术，2021，45（7）：10-13.

光纤非线性补偿中低通滤波器对DBP算法的影响

邓 黎1，李伯中1，金 炜1，马 超1，徐 健2，项 旻2，黄丽艳2，龙 函2*

- 国家电网有限公司 信息通信分公司，北京 100761； 2.武汉光迅科技股份有限公司，武汉 430205）

摘要：针对光纤非线性补偿中低通滤波器对数字后向传输（DBP）算法复杂度与补偿精度的影响，研究了256 Gb/s偏振复用16阶正交振幅调制（PDM-16QAM）信号在采用贝塞尔、高斯和巴特沃斯低通滤波器时的非线性补偿特性。实验结果表明：当步长较小时，3种低通滤波器对DBP算法影响基本一致；当步长较大时，高阶贝塞尔低通滤波器的性能最佳。此外，当低通滤波器阶数为1、3 dB带宽固定为8 GHz和步长大于40 km时，高斯低通滤波器比其它2种低通滤波器的Q因子高约0.1 dB。

关键词：相干光通信；低通滤波器；非线性；单模光纤；数字后向传输

中图分类号：TN256   文献标志码：A     文章编号：1002-5561（2021）07-0010-04

DOI：10.13921/j.cnki.issn1002-5561.2021.07.003                 开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

Influence of low pass filter with

optical fiber nonlinear compensation on DBP algorithm

DENG Li1, LI Bozhong1, JIN Wei1, MA Chao1, XU Jian2, XIANG Min2, HUANG Liyan2, LONG Han2*

- State Grid Information & Telecommunication Co., Ltd.（SGIT）, Beijing 100761, China;

2. Accelink Technologies Co., Ltd., Wuhan 430205, China）

Abstract: Aiming at the influence of low-pass filter in optical fiber nonlinear compensation on the algorithm complexity and compensation accuracy of digital back propagation（DBP）, the nonlinear compensation characteristics of 256 Gb/s polarization multiplexing 16 order quadrature amplitude modulation（PDM-16QAM） signal with Bessel, Gaussian and Butterworth low-pass filters are studied. The experimental results show that when the step size is small, the influence of three low-pass filters on DBP algorithm is basically the same, when the step size is large, the performance of high-order Bessel low-pass filter is the best. In addition, when the order of the low-pass filter is 1 and the 3 dB bandwidth is fixed at 8 GHz and the step size is greater than 40 km, the Q factor of the Gaussian low-pass filter is about 0.1 dB better than that of the other two low-pass filters.

Key words: coherent optical communications; low pass filter; nonlinearity; single mode fiber; digital backward transmission

0 引言

随着光纤通信技术的不断进步，在长距离传输中非线性效应成为了限制通信容量与距离的主要因素。光纤非线性补偿技术主要包括光学相位共轭[1]、电学相位共轭[2]、非线性频分复用[3]、非线性微扰[4]、机器学习[5]和数字后向传输（DBP）算法[6]等。其中，DBP算法以其灵活、精细的补偿效果被广泛关注，如何提高DBP算法的效率是研究的重点之一。文献[7-9]中，研究人员通过在DBP算法中加入一个数字低通滤波器，可以成倍增加算法的步长且不降低补偿效果，从而极大地提高了算法的效率。但是，在这些文献中，往往只对一种低通滤波器进行补偿效果分析，并没有系统地分析不同滤波器和不同参数下DBP算法的补偿效果。本文在前期研究的基础上，基于实验系统，研究贝塞尔、高斯和巴特沃斯这3种常用低通滤波器对DBP算法的影响。

1 低通滤波器在DBP算法中的工作原理

根据文献[6]可知，DBP算法的基本思路如图1所示，其主要原理是通过分布补偿色散和非线性的过程实现对信号的恢复。DBP算法基于简化的非线性薛定谔方程，可以实现信号在光纤中数字反向传输的效果，补偿精度较高（每一步补偿的距离即为步长），但是由于色散和非线性分别在频域和时域内补偿，导致该算法需要频繁进行傅里叶变换/逆傅里叶变换（FFT/IFFT），复杂度较高。如果能够增大步长，即可减少算

法进行FFT/IFFT的次数，从而降低算法的复杂度。

图1  低通滤波器在DBP算法中的应用原理

图1中，在补偿非线性时，首先求得输入信号的功率P（此处“*”表示共轭），得到P值后，通过计算本段光纤引起的自相位调制量（表示非线性系数，L表示步长），D1表示补偿二分之一步长的色散，D2表示补偿另外二分之一步长的色散，N[ ]表示非线性补偿。对于DBP算法而言，增大步长将直接导致自相位调制量变大。由于P与输入信号有关，因此P的高频分量将会很大程度上影响的值，导致对非线性的过补偿。基于这一原理，文献[9]提出了加入低通滤波器（图1中橙色部分）的方法以抑制非线性的过补偿，更新后的非线性补偿过程如式（1）所示。

其中，Ein和Eout分别表示非线性补偿前后的信号，H（f）为低通滤波器的表达式。从式（1）可以看出，H（f）的选择将直接影响DBP算法的补偿效果。基于以上分析，本文对贝塞尔、高斯和巴特沃斯这3种常用的低通滤波器进行分析，其对应的数学表达如式（2）所示。

其中，H（f）Be、H（f）Ga和H（f）Bu分别为贝塞尔、高斯和巴特沃斯低通滤波器的数学表述，b0、bk分别是由反向贝塞尔多项式求得的系数，n为滤波器阶数，f为频率，f3 dB为3 dB截止频率，k为整数并取1，2，…，n。

2 实验装置

为了验证低通滤波器在DBP算法中对非线性效应的补偿效果，本文构建了实验系统，如图2所示。在

图2  256 Gb/s PDM-16QAM传输实验装置图

发送端，激光载波由线宽<100 kHz的外腔可调谐半导体激光器产生，其工作波长为1550 nm，输出功率为

12 dBm，光信号首先由耦合器分为2路信号注入IQ调制器中：一路经过调制后直接进入偏振合束器的一端，另一路经过偏振旋转器（PR）将偏振态旋转90°后进入偏振合束器的另一端。最后，合束器输出偏振复用（PDM）的调制信号。本实验中，电信号由四通道任意波形发生器（AWG）产生，分别为X偏振态的I、Q信号和Y偏振态的I、Q信号。电信号的波特率为32 GBaud，数据长度为215-1，每路信号为四电平信号。4路电信号经过电放大器1~4放大后注入到调制器中，最后产生256 Gb/s的PDM-16阶正交振幅调制（16QAM）光信号。由于在调制过程中，偏振复用同相/正交（PDM-IQ）调制器插入损耗较大，在注入传输链路之前需要一个掺铒光纤放大器（EDFA1）进行放大。EDFA1为固定输出放大器，在其后接一个光学可调谐衰减器（VOA）以控制注入传输链路的功率。实验中光纤链路由13段80 km标准单模光纤（SSMF）和12个固定增益掺铒光纤放大器（EDFA2）构成，整个传输链路长度为1040 km。其中，SSMF的主要参数为：色散系数为16 ps/（km·nm-1），非线性系数为1/（W·km），衰减系数为0.2 dB/km；EDFA2的增益为16 dB，噪声指数小于5.5 dB。由于从传输链路出来的光信号最后一段无EDFA，因此在注入接收机前加入一个固定输出的EDFA（EDFA3）以控制注入相干接收机的光功率和一个中心波长为1550 nm、3 dB带宽为0.8 nm的光学带通滤波器（OBPF）用于滤出传输过程中引入的噪声。在接收端，主要利用本振光源和相干接收机将光信号转化为电信号。其中，本振光源工作波长也为1550 nm，输出功率约为10 dBm，线宽<100 kHz。相干接收机主要由1个90°光学混频器、4个平衡探测器（BPD）和4个跨阻放大器（TIA）构成。最后，电信号由采样率为80 GSa/s的数字存储示波器接收，将信号存储下来并做相应的离线数字信号处理（DSP）与分析。所采用的离线DSP算法主要包括：①DBP算法；②将信号重采样到4倍采样；③利用根升余弦滤波器做匹配滤波；④Gardner算法做时钟恢复并将信号下采样到一倍；⑤恒模算法（CMA）和多模算法（MMA）实现偏振解复用；⑥DDLMS对信号进行均衡；⑦误码及Q因子计算。

3 实验结果及讨论

3.1 贝塞尔低通滤波器的传输性能

首先，本文研究贝塞尔低通滤波器在不同步长情况下不同参量的传输性能。步长为5 km、20 km和

40 km时，在采用不同贝塞尔低通滤波器阶数情况下，3 dB带宽与非线性补偿后的Q因子关系如图3所示。此时，在实验中将注入光纤的功率固定为5 dBm。由图3可以看出，当步长较小时（如5 km），3 dB带宽大于14 GHz后，不同阶数的贝塞尔滤波器对应的Q因子基本趋于一致；当步长较大时（如40 km），滤波器阶数越大，其性能越好。因此，在同时考虑算法复杂度和补偿性能且步长为20 km时，其效果最佳。这主要是因为在采用大步长时，高阶频率分量对非线性补偿的影响较大，容易导致过补偿。

（a） 步长为5 km                 （b） 步长为20 km                 （c） 步长为40 km

图3  不同步长情况下，贝塞尔低通滤波器的传输性能

3.2 高斯、巴特沃斯低通滤波器的传输性能

以贝塞尔低通滤波器结果为基础，采用相同参数情况下，本文对高斯和巴特沃斯低通滤波器分别进行了研究，结果如图4、图5所示。对比图3~图5可以看出，3种不同低通滤波器的整体趋势基本一致，且最终补偿后的Q因子也较接近。主要区别在于不同步长下，随着3 dB带宽的增加，高斯和巴特沃斯低通滤

波器对应的Q因子劣化更明显；同时，从图4（c）和图5（c）可以看出，不同阶数的补偿性能差异较小。但是，相对于贝塞尔低通滤波器而言，高斯和巴特沃斯低通滤波器在大步长（40 km）情况下，随着滤波器

（a） 步长为5 km                 （b） 步长为20 km                 （c） 步长为40 km

图4  不同步长情况下，高斯低通滤波器的传输性能

（a） 步长为5 km                 （b） 步长为20 km                 （c） 步长为40 km

图5  不同步长情况下，巴特沃斯低通滤波器的传输性能

的阶数越大，其Q因子差异越大，这主要是由于DBP算法在大步长时更容易造成过补偿或者欠补偿，因此滤波器的参数对最终的补偿性能影响较大。由此可知，DBP算法在用大步长补偿非线性时，高阶的贝塞尔低通滤波器性能更佳。图3~图5是在固定注入光纤功率情况下获得的结果，当注入功率变化时，由于非线性效应存在差异，导致最终得到的结果也会有所不同。

3.3 3种低通滤波器性能对比

本文对3种低通滤波器进行了对比分析后，通过固定滤波器阶数为1、3 dB带宽为8 GHz，研究不同低通滤波器的非线性补偿性能，其结果如图6所示。

（a） 步长固定为20 km时，                     （b） 注入功率固定为5 dBm时，

注入光纤功率与Q因子的关系                       不同步长与Q因子的关系

图6  不同低通滤波器的非线性补偿对比

从图6（a）可以看出，3种低通滤波器的性能差异基本可以忽略；从图6（b）可以看出，当步长<20 km时，各低通滤波器对DBP算法的影响基本可以忽略；当步长>20 km时，随着步长增大，Q因子成指数降低；同时，对应7% FEC阈值，3种滤波器的步长可最大设置到30 km，且3种滤波器的性能非常接近。当步长>40 km后，在此参数下，高斯低通滤波器比其它2种低通滤波器的Q因子高约0.1 dB。

4 结束语

本文利用实验系统分析了在光纤非线性补偿中低通滤波器对DBP算法的补偿性能影响。基于256 Gb/s PDM-16QAM信号传输1040 km SSMF实验数据，分析了贝塞尔、高斯以及巴特沃斯这3种常用低通滤波器在不同参数下对DBP算法的影响。实验结果表明：3种低通滤波器对抑制非线性过补偿都有明显效果，在增大DBP算法步长情况下，其非线性补偿性能差异较小；注入光纤功率、步长、3 dB带宽以及滤波器阶数对DBP的补偿性能都有一定影响。此外，除本文分析的3种低通滤波器之外，还有其它低通滤波器（如切比雪夫滤波器）也值得做进一步的研究与探讨。

参考文献：

[1] DU L B, MORSHED M M, LOWERY A J. Fiber nonlinearity compensation for OFDM superchannels using optical phase conjugation[J]. Optics express, 2012, 20（18）: 19921-19927.

[2] LIU X, CHRAPLYVY A R, WINZER P J. Phaseconjugated twin waves for communication beyond the Kerr nonlinearity limit[J]. Nature Photonics, 2013, 7（7）: 560-568.

[3] DONG Z, HARI S, GUI T, et al. Nonlinear frequency division multiplexed transmissions based on NFT[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2015, 27（15）: 1621-1623.

[4] KUMAR O S S, AMARI A, DOBRE O A, et al. Enhanced regular

perturbationbased nonlinearity compensation technique for optical transmission systems[EB/OL].[2020-12-21]. https://ieeexplore.ieee.org/document/8738807.

[5] FAN Q, ZHOU G, GUI T, et al. Advancing theoretical understanding and practical performance of signal processing for nonlinear optical communications through machine learning[J]. Nature Communications, 2020, 11（1）: 1-11.

[6] IP E, KAHN J M. Compensation of dispersion and nonlinear impairments using digital back propagation [J]. Journal of Lightwave Technology, 2008, 26（20）: 3416-3425.

[7] GAO Y, KE J H, ZHONG K P, et al. Assessment of intrachannel nonlinear compensation for 112 Gb/s dualpolarization 16QAM systems[J]. Journal of lightwave technology, 2012, 30（24）: 3902-3910.

[8] RAFIQUE D, MUSSOLIN M, FORZATI M, et al. Compensation of intrachannel nonlinear fibre impairments using simplified digital backpro-

pagation algorithm [J]. Optics express, 2011, 19（10）: 9453-9460.

[9] DU L B, LOWERY A J. Improved single channel backpropagation for intrachannel fiber nonlinearity compensation in longhaul optical communi-

cation systems [J]. Optics express, 2010, 18（16）: 17075-17088.

收稿日期：2020-12-21。

基金项目：国家电网有限公司科技项目（合同号：SGZB0000TGJS 1901930）资助。

作者简介：邓黎（1985—），男，湖北武汉人，通信工程学硕士，高级工程师，现任职于国家电网公司信息通信分公司，主要从事电力特高压及跨区电网配套通信工程建设管理工作，先后参与青藏联网、哈郑直流、张北柔性直流和雅江直流等多项国家重点工程，曾获得国家电网公司科技进步一等奖。

*通信作者：龙函（1991—），男，硕士，工程师，主要从事超长距光传输系统的研究工作。