基于节点索引排名的弹性卫星光网络动态路由优化算法

王庆福1，康丽峰2,*，冯英伟2，王兴国1

（1.辽宁行政学院，沈阳 110161；2.河北建筑工程学院，河北 张家口 075000）

摘要：针对传统启发式路由方案在网络性能上的局限，以及现有深度强化学习（DRL）方法在大规模软件定义卫星光网络（SDSON）中面临的可扩展性不足和拓扑敏感性高等挑战，旨在寻找一种高效的动态路由优化方案。提出了一种结合DRL与光传送网光业务单元（OTN-OSU）的节点索引排名路由优化算法（NIR2OD）。该算法通过定义节点索引排名（NIR）指标筛选驱动节点（DN），并将深度确定性策略梯度（DDPG）框架引入路由决策过程，利用智能体学习流量负载与网络性能的关联，动态调整链路权重以逼近最优解。实验表明，相较于OSPF和Scaledeep等现有方法，NIR2OD算法在抑制链路拥塞方面表现优异，将端到端时延降低了约25.09%，同时吞吐量提升了约22.54%。

关键词：软件定义卫星光网络；深度强化学习；节点索引排名；路由优化

中图分类号：TN256        文献标识码: A        开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

Dynamic routing optimization algorithm for software-defined network based on node index ranking

WANG Qingfu1, KANG Lifeng2,*, FENG Yingwei2,WANG Xingguo1

（1.Liaoning Academy of Governance, Shenyang 110161, China;2. Hebei University of Architecture,Zhangjiakou 075000,China）

Abstract: To overcome the inherent limitations of traditional heuristic routing schemes—particularly their suboptimal network performance under dynamic traffic conditions—and to address the scalability bottlenecks and strong topological dependency exhibited by existing deep reinforcement learning (DRL) approaches in large-scale software-defined satellite optical networks (SDSON), this work proposes NIR2OD: a novel Node Index Ranking–based Routing Optimization algorithm leveraging DRL and optical transport network - optical service unit (OTN-OSU) principles. NIR2OD first identifies critical driving nodes (DNs) via a lightweight, topology-aware node index ranking (NIR) metric; it then embeds the deep deterministic policy gradient (DDPG) framework into the SDSON control plane to enable real-time, adaptive routing decisions. Specifically, the DDPG agent learns the nonlinear mapping between time-varying traffic load distributions and key performance indicators (e.g., congestion probability, latency, throughput), and autonomously adjusts link weights in a continuous action space to steer traffic toward near-optimal paths. Extensive experiments on realistic SDSON topologies demonstrated that NIR2OD significantly outperformed conventional OSPF and state-of-the-art DRL-based Scaledeep: it reduces average end-to-end latency by 25.09% and improves aggregate throughput by 22.54%, while simultaneously lowering peak link utilization by up to 37.2%, thereby effectively mitigating congestion hotspots.

Key words: software-defined optical satellite network, deep reinforcement learning, node index ranking, routing optimization

0 引言

软件定义网络（SDN）通过解耦数据平面与控制平面，为应对传统网络架构在满足多样化、严格服务质量（QoS）需求方面的僵化问题，提供了高度灵活的网络管理范式[1-2]。这一架构优势与卫星光网络等新兴场景天然契合，通过构建软件定义卫星光网络，有望凭借敏捷的流量调度与动态资源管理实现定制化网络服务[4-5]。然而，如何使SDN控制器依据具体应用需求做出精细化转发决策，并利用其集中式全局视图实现路由策略的自动计算与部署，依然是该领域面临的棘手问题[6-7]。

为提升SDN的智能决策水平，研究者们广泛探索了基于机器学习的方法[8-10]。其中，深度强化学习（DRL）融合了深度神经网络的表征能力与强化学习的序贯决策优势，在路由优化任务中展现出显著潜力[14-15]。典型方法将全局网络状态数据直接输入智能体以生成路由策略，但面临网络规模扩大时数据量激增所导致的训练不稳定与收敛困难。Song Y等人[16]设计了多维度奖励函数以引导深度确定性策略梯度（DDPG）算法进行路由决策优化，在一定程度上提升了服务质量保障能力[17-18]。然而，现有基于DRL的流量调度研究多局限于小规模或仿真环境，在大型网络中难以同时兼顾降损与拥塞避免[19-21]。

有研究指出DRL智能体本身对拓扑变化敏感且收敛性差，而合理选择驱动节点有助于缓解该问题。例如，Liu Q等人[22]提出局部h指数中心性（LH-index）方法，通过融合节点自身及其直接邻居的h指数信息，更为精确地识别和排序网络关键节点。但是，此类现有驱动节点选择策略在面临链路严重重叠时，仍可能导致网络性能下降，无法有效减少路由重叠与抑制链路拥塞。

针对上述挑战，本文提出一种全新的结合DRL与光传送网光业务单元（OTN-OSU）的节点索引排名路由优化（NIR2OD）算法，以减少路由重叠、抑制链路拥塞。

1 算法核心思想与原理

该算法的核心动机在于突破现有驱动节点策略在处理链路重叠场景时的局限性，通过重新定义节点重要性的评估与索引排名机制，旨在系统性地减少路由重叠、抑制链路拥塞，从而提升大规模网络环境下智能路由优化的稳定性与实效性。

1.1 网络与业务模型

本文研究的卫星光网络场景涵盖多个业务传输任务的并行调度。其承载网络为由星间弹性光管道构建的卫星光网络G=(V,E)，其中V和E分别代表卫星传输节点集合以及星间链路集合。

光层建模与资源抽象：假设每个波长信道的传输容量为cch Gbit/s。所有卫星算力节点均作为业务的入口节点，具备数据交换与转发能力。光业务单元（OSU）的容量设定为cOSU Mbit/s，作为最小业务映射粒度单位；而卫星传输节点在数据转发过程中的最小交换单元为光通道数据单元（ODUk）（k∈{0,1,2,3,4}，其对应速率分别约为1.25、2.5、10、40、104 Gbit/s）。

业务请求定义：设第i条业务请求为ri=(srci,dsti,bi,di)，其中srci表示业务源节点，dsti表示目的节点，bi表示第i个业务的传输带宽要求，di表示第i个业务的端到端传输时延要求。

在此模型中，卫星光网络需为每条业务动态分配传输节点并规划端到端路径。传输数据所需的OSU数量计算公式为

nOSUi=bi/cOSU        （1）

1.2 NIR2OD架构

基于软件定义卫星光网络（SDSON）架构的近红外至光域路由（NIR2OD）实现原理框图如图1所示。该架构依托知识定义网络（KDN）范式构建，由知识平面、控制平面和数据平面3个功能平面协同运作［23］。

其中，数据平面由多个低轨卫星节点及其间的星间激光链路（ISLs）组成，负责接收并执行来自控制平面的路由指令，完成业务数据的高速转发任务。

控制平面通过集中式控制器实时采集全网状态信息，包括业务流量分布、端到端时延、丢包率、链路吞吐量等关键性能指标（KPIs），并将这些动态网络状态持续同步至知识平面，为上层智能决策提供高时效性与高保真度的数据支撑。

知识平面则引入深度强化学习（DRL）算法，设计并训练一个具备策略学习能力的智能体（agent）。该智能体以多维网络状态为输入，通过与环境交互不断优化其策略函数的参数，在复杂、时变的业务负载条件下自主生成高效且鲁棒性强的路由决策。

最终，所生成的路由方案经由控制平面下发至各卫星节点的转发引擎，实现对全网光资源的全局协调与动态实时调控，从而提升SDSON在高动态空间环境下的自适应服务能力。

- SDSON的NIR2OD架构

1.3 NIR2OD算法核心机理

为应对大规模软件定义卫星光网络（SDSON）中深度强化学习（DRL）路由方法所面临的可扩展性受限与拓扑敏感性高等挑战，本文提出的 NIR2OD 算法采用“分而治之”策略。该策略的核心思想是将复杂的全网路由优化问题解耦为2个紧密耦合但计算可管理的子任务：

1）通过一种高效的关键节点选择机制，从全网中识别出对路由性能具有主导作用的驱动节点（DN）；

2）构建一个轻量级DRL智能体（agent），专注于对所选驱动节点实施智能路由决策，从而显著降低策略空间维度并提升泛化能力。

算法的基本流程如下：

a）SDSON控制器采集各驱动节点的网络状态信息，包括状态S与即时奖励R；

b）驱动节点基于当前状态，通过本地部署的DRL智能体计算动作A（路由控制指令）；

c）利用动作A生成端到端的光路路由路径；

d）更新后的路由配置由 SDSON 控制器统一下发至对应驱动节点，完成闭环调控。

1.3.1 基于节点索引排名（NIR）的驱动节点选择

在复杂网络理论中，网络的动态行为往往由少数关键节点主导。受此启发，NIR2OD 算法将全网节点划分为两类：驱动节点（DN）与从属节点（f FN）。通过将路由决策聚焦于高影响力的驱动节点，可显著压缩深度强化学习（DRL）智能体的状态空间维度，从而有效提升算法在大规模软件定义卫星光网络（SDSON）中的可扩展性与拓扑鲁棒性。

为量化节点的局部影响力，本文提出一种名为 “NIR” 的指标。对于网络中任意节点v，其NIR值被定义为其一阶邻居集合中度数（连接数）严格大于v自身度数的邻居节点数量。基于此定义，NIR值为零的节点即为局部区域内的“局部最大度节点”，因为其所有邻居的度数均不高于自身。NIR2OD算法最终选取所有NIR值为零的节点构成驱动节点集合。

根据该定义，NIR 值为零的节点即为局部区域内的“局部最大度节点”，因其所有邻居的度均不大于自身。NIR2OD 算法最终选取所有满足NIR(v)=0 的节点构成驱动节点集合。

该选择策略具有明确的网络科学依据。在现实网络（尤其是无标度网络）中，节点度通常服从重尾分布，高度节点倾向于相互连接（即存在“富人俱乐部”现象）。因此，局部最大度节点往往位于网络的核心位置，对信息流具有强引导作用。此外，所选驱动节点之间的链路重叠较少，有助于均衡负载、缓解拥塞。

针对无标度网络（满足入度与出度幂律指数相等，即λin=λout=λ。其中，λ表示网络度分布的幂律指数（也叫度指数），驱动节点数量DN  可近似表示[22]为

|  | DN≈e-12(1-1λ-1)¦k¦ | - ( |
| --- | --- | --- |

式中：k表示网络中节点的平均度。

基于上述理论，本文设计了结合NIR指标与网络语言描述（NED）输入的驱动节点选择算法（见算法1）。其中，算法1中的vi表示卫星节点集合中的单个节点，NIR(vi)表示卫星节点vi的节点指数排名，N(vi)表示卫星节点vi的邻居节点数量，di表示卫星节点i的度，Q表示节点间的度的差值。

算法1  NIR2OD算法（驱动节点选择伪代码）

输入：卫星光网络拓扑图G=(V,E)；

输出：卫星光网络中的驱动节点（DN）列表和从属节点（FN）列表；

1）	将卫星节点按度数升序排列；

2）	使网络中的卫星节点达到最小度（Min-degree）；

3）	for each nodes v in the vertices V:

4）	 if degree == min-degree then

5）	   Append the node v to the FN

6）			for each node are the neighbours of v do

7）			 if the neighbour nodes’ degree == min-degree then

8）			  Append the neighbour node to the FN

9）			end if

10）	    end for

11）	   end if

12）	end for

13）	将FN中的卫星节点从V中移除并更新G；

14）	计算卫星节点索引排名；

15）	NIRvi=vi∈NvjQ(di-dj)，其中：Qdi-dj=1如果di-dj>00其他；

16）	如果NIR(v_i )=0，则将卫星节点v添加到DN列表中v_i；

17）	将剩余的卫星节点添加到FN列表

1.3.2 基于DRL的智能路由决策

在DN集合确定后，NIR2OD算法利用深度强化学习框架执行动态路由优化。该过程被建模为一个马尔可夫决策过程（MDP），旨在通过智能体（Agent）与网络环境的持续交互，学习最优的链路权重调整策略。本文采用DDPG算法作为DRL框架（如图2所示），这是一种适用于连续动作空间的Actor-Critic架构。其中，Actor网络负责根据当前状态生成确定性的动作（即链路权重调整量），而Critic网络则负责评估该动作的价值。通过这种机制，智能体能够学习到从驱动节点状态到最优链路权重调整策略的映射函数，从而在动态变化的网络环境中自主地做出高效、自适应的路由决策。

在具体的MDP建模中，智能体的状态空间主要由驱动节点的实时流量负载信息构成，而非全网状态，这极大地简化了感知负担。网络状态由一个大小为t×n的吞吐量矩阵表示，其中t表示时间步长，n表示从驱动节点采集的流量强度维度。智能体的动作空间被定义为对连接至驱动节点的链路权重进行连续、微小的调整，通过改变这些关键链路的权重，可以间接引导全网的路由路径选择。智能体的奖励函数则被设计为与网络的整体性能指标正相关，具体根据卫星光网络中所有数据流的平均流完成时间（或业务损失）计算得出，旨在引导智能体优先优化对全局性能影响最大的关键区域。

最终，DRL代理执行的动作是调整连接至驱动节点的链路权重，并基于Dijkstra算法[24]进行路由计算。具体的DDPG智能体训练流程，包括经验回放、网络参数更新等细节，如算法2所示（算法中的序号①~⑨对应图2中的①~⑨）。

- NIR2OD算法DRL框架

法2  NIR2OD算法（DRL代理伪代码）

输入： ；

输出： ；

1）初始化Actor网络、Critic网络的online策略网络参数:θ^μ,θ^Q；

初始化经验回放缓存；

foreachepisode:

foreachstep:

Actor网络基于行为策略参数β，在t时刻为状态st选择动作at，并作用于环境；

at=μst|θμ+Nt；

其中Nt为t时刻添加的随机噪声；

环境得到t时刻的奖励rt，并生成t+1时刻的状态st+1；

2）st+1,rt=OMNeTWrapperst,at；

将状态、动作、奖励集st,at,rt,st+1作为经验回放缓存数据集；

3）随机选取N*si,ai,ri,si+1数据集作为mini-batch数据，用于训练Actor网络、Critic网络的online策略网络；

4）计算Critic网络的online策略网络参数梯度：

5）使用类似监督学习的方法将Q网络的损失定义为均方误差（MSE）:

Loss=1Niyi-Qsi,ai|θQ2

yi=ri+γQ'si+1,μ'si+1|θμ'|θQ'

6）使用优化器更新Critic网络的online策略网络参数θQ；

7）为Actor网络的online策略网络参数θμ计算梯度：

∇θμJβμ≈1Ni∇aQs,a|θQ|s=si,a=μsi⋅∇θμμs|θμ|s=si

8）使用优化器更新Actor网络的online策略网络参数θμ；

9）更新Actor网络、Critic网络的target策略网络参数θμ'、θQ'：

τθQ+1-τθQ'→θQ',τθμ+1-τθμ'→θμ',τ=0.001

endforstep

endforepisode

1.3.3基于OSU的带宽动态调整机制

为了支撑NIR2OD算法的高效执行，本文利用OSU技术的支路端口号（TPN）承载机制，实现了轻量级的无损带宽调整。与传统OTN需逐跳配置中间节点不同，OSU允许目的端自动感知源端有效载荷块数量的变化并同步更新，无需人工干预传输路径上的中间节点。基于此特性，本文设计了驱动节点与跟随节点的协同调整功能：NIR2OD算法的DRL智能体仅需向控制平面中的驱动节点下发带宽调整指令，随后由驱动节点利用OSU带内开销与跟随节点自动交互调整信息。这种机制将复杂的端到端配置简化为单点指令下发，显著降低了运维复杂度与信令开销。

2 实验设计与结果分析

2.1仿真环境与参数配置

本文的仿真实验在Ubuntu 18.04 TLS操作系统环境下进行。网络仿真平台采用OMNeT++ 6.1.0，卫星轨道与链路仿真则使用STK 13.0软件。实验构建了两种不同规模的卫星光网络拓扑进行验证：一种是包含12个节点的类ABILENE网络，另一种是包含40个节点的类GEANT网络。所有星间链路的带宽均统一设置为20 Gbit/s。仿真网络的拓扑结构以邻接矩阵形式通过矩阵文件输入。

2.2 与OSPF算法的QoS性能对比

本文将开放式最短路径优先（OSPF）算法作为传统启发式路由算法的代表，与 NIR2OD 算法进行性能对比。实验设置中，NIR2OD智能体（agent）经过105步训练，而 OSPF 算法则生成105条路由路径，以确保比较的公平性。NIR2OD与OSPF的QoS性能对比如图 3 所示。可以看出，在 12.5%～125% 的网络流量强度范围内，NIR2OD智能体所生成路由对应的时延和丢包率中值均接近 OSPF 算法所能达到的最小值。此外，当网络流量强度分别为 100%、112.5% 和 125% 时，NIR2OD算法的吞吐量接近或超过OSPF算法，同时表现出更低的时延与丢包率。上述实验结果充分验证了NIR2OD算法相较于OSPF算法在综合性能上的提升。

(a) 时延                             (b) 丢包率                            (c) 吞吐量

- NIR2OD与OSPF的QoS性能对比

2.3 与Scaledeep算法的性能对比

本文采用Scaledeep算法[29-32]作为基准方法（Benchmark），从训练奖励、丢包率、时延和吞吐量等4个方面对比了NIR2OD算法与Scaledeep算法的性能表现。2种算法的主要超参数设置如表1所示，其中Batch Size设为512，旨在适应高维连续动作-状态空间，同时平衡训练效率与计算资源消耗。

表1  2种算法主要超参数设置

| 算法名称 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| Scaledeep算法 | γ | 0.95 |
|  | τ | 0.001 |
|  | γ | 0.99 |
|  | Batch size | 512 |
|  | Buffer size | 1 600 |
|  | 训练周期 | 100 |
| NIR2OD算法 | 探索率 | 0.8 |
|  | αcritic | 0.001 |
|  | αactor | 0.000 1 |
|  | 训练步数 | 1 000 |
|  | μ | 0.0 |
|  | θ | 0.2 |
|  | σ | 0.4 |

2.3.1 训练奖励对比

图 4 展示了在2种网络拓扑结构下，NIR2OD算法随训练步数增加，其训练奖励随训练周期变化的趋势曲线。可以看出，相较于ScaleDeep算法，NIR2OD算法获得了更高的训练奖励，且收敛速度更快。这使得NIR2OD智能体能够有效学习到针对核心驱动节点的权重调度策略，进而提升整体路由效率。此外，网络拓扑结构的复杂性也显著影响收敛过程：在类 Abilene链式拓扑中，由于任意两节点间仅存在 2～3 条不相交路径，驱动节点之间存在较强的路径耦合效应，导致权重调整易引发策略振荡，因此收敛速度较慢（约 80 000 步）；相比之下，类 GEANT 的网状拓扑具备更高的连接冗余度，提供了更多可选路径，有效抑制了奖励信号的波动，使智能体更快稳定策略，收敛速度明显提升（约 60 000 步）。

(a) 类ABILENE网络                                   (b) 类GEANT网络

- 训练过程中的累积奖励

2.3.2 业务损失（丢包率）对比

图5为2种算法在训练过程中的业务损失变化趋势。NIR2OD算法在类Abilene网络中经过60 000步训练，将丢包率从60%降至1%；在类GEANT网络中经过80 000步训练，将丢包率从60%降至2%。相比之下，ScaleDeep算法在整个训练过程中仍表现出明显的流量波动，收敛性较差。造成该差异的主要原因在于两种算法在驱动节点选择机制上的本质不同：NIR2OD算法在筛选驱动节点时，确保所选节点之间不存在直接邻居关系，从而实现有效的流量隔离；而ScaleDeep算法基于度中心性选取的节点倾向于在高连接区域形成链式聚集，导致多条高负载业务流被迫共享同一链路，显著增加了资源冲突概率。

(a) 类ABILENE网络                                   (b) 类GEANT网络

- 训练过程中的业务损失

2.3.3 端到端时延对比

图6为 ScaleDeep 算法与本文提出的 NIR2OD算法在不同网络拓扑下的端到端时延性能对比。可以看出，相较于ScaleDeep算法，NIR2OD算法的平均端到端时延降低了约 25.09%。ScaleDeep 算法的时延表现相对稳定，但在训练完成后未呈现显著下降趋势。造成该差异的主要原因在于两种算法在链路权重调整策略上的根本区别：NIR2OD算法通过 Actor对驱动节点的链路权重进行连续微调，调整幅度虽小但方向精确，有效引导时延单调递减并避免策略振荡；而ScaleDeep算法采用离散式权重更新机制，调整粒度较粗，难以实现精细优化。此外，NIR2OD算法的驱动节点覆盖了更广泛的端到端路径集合，表明其权重调整能够直接影响更多源–目的流量对，从而提升全局优化效率。

(a) 类ABILENE网络                                   (b) 类GEANT网络

- 训练过程中的业务时延

2.3.4 吞吐量对比

训练过程中的业务吞吐量与训练集关系示意图如图 7 所示。根据图形计算可得，在不同网络拓扑下，NIR2OD算法的平均吞吐量较ScaleDeep算法提升了22.54%。该性能增益主要源于NIR2OD算法在驱动节点选择与策略探索机制上的协同优势：所选驱动节点承载了网络中较高比例的流量，Actor通过对这些关键节点链路权重的优化（如增大带宽分配权重），能够直接缓解全局瓶颈链路的拥塞；此外，NIR2OD算法引入的随机噪声在训练初期有效激励智能体探索高吞吐量的配置空间，增强策略多样性，而在训练后期则逐渐收敛并稳定于最优解邻域，保障了学习过程的稳定性与收敛质量。

(a) 类ABILENE网络                                   (b) 类GEANT网络

图7 训练过程中的业务吞吐量与训练集关系示意图

3 结束语

本文针对SDSON在大规模、高动态环境下路由优化面临的可扩展性差、收敛困难及链路拥塞严重等核心挑战，提出了一种基于NIR与DRL相结合的NIR2OD算法。通过理论建模与仿真实验，得出以下结论：相比于传统启发式OSPF算法，NIR2OD算法在高负载下仍能保持接近最优的低时延与丢包率；相比于Scaledeep算法，NIR2OD算法通过驱动节点流量隔离机制，将平均端到端时延降低了25.09%，吞吐量提升了22.54%，且收敛速度更快，有效解决了大规模网络路由优化中的拥塞与收敛难题。

参考文献：

- Ruffo D S V G, Lent D M B, Komarchesqui M, et al. Anomaly and intrusion detection using deep learning for software-defined networks: a survey[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 256: 124982.

- Maulana S, Anjani S A, Sanjaya Y P A, et al. Software-defined network: revolutionizing network management and optimization[J]. Journal of Computer Science and Technology Application, 2024, 1(2): 164-171.

- Thorat P, Singh S, Bhat A, et al. SDN-enabled IoT: ensuring reliability in IoT networks through software defined networks[M]//Towards Cognitive IoT Networks. Cham: Springer International Publishing, 2020: 33-53.

- 周伟, 罗青松, 谢晓兰, 等. 基于OISL-OSU的通算一体卫星路由优化算法[J]. 光通信技术，2024, 48(5)：51-59.

- 艾琪洋，何荣希，林润峰. 卫星光网络中基于 DQN 的匹配度感知波长路由算法[J]. 光通信技术，2024，48(3)：30-37.

- 赵永利, 张会彬, 郑昆朋, 等. 大规模空间光传送网架构与关键技术 (特邀)[J]. 光学学报. 2025，45 (13)：171-186.

- Isyaku B, Bakar K A. Managing smart technologies with software-defined networks for routing and security challenges: a survey[J]. Computer Systems Science and Engineering, 2023, 47(2): 1839-1879.

- Salau A O, Beyene M M. Software defined networking based network traffic classification using machine learning techniques[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 20060.

- Kumar C L, Betam S, Pustokhin D, et al. Metaparameter optimized hybrid deep learning model for next generation cybersecurity in software defined networking environment[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 14166.

- Serag R H, Abdalzaher M S, Elsayed H A E A, et al. Software defined network traffic classification for QoS optimization using machine learning[J]. Journal of Network and Systems Management, 2025, 33(2): 1-29.

- Cunningham P, Cord M, Delany S J. Supervised learning[M]//Machine learning techniques for multimedia: case studies on organization and retrieval. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2008: 21-49.

- Ghahramani Z. Unsupervised learning[M]//Summer school on machine learning. Berlin, Springer Berlin Heidelberg, 2003: 72-112.

- Kaelbling L P, Littman M L, Moore A W. Reinforcement learning: a survey[J]. Journal of artificial intelligence research, 1996, 4: 237-285.

- Pei Xinglong, Sun Penghao, Hu Yuxiang, et al. Enabling efficient routing for traffic engineering in SDN with deep reinforcement learning[J]. Computer Networks, 2024, 241: 110220.

- Sanchez L P A, Shen Yao, Guo Minyi. DQS: a QoS-driven routing optimization approach in SDN using deep reinforcement learning[J]. Journal of Parallel and Distributed Computing, 2024, 188: 104851.

- Song Yu, Qian Xusheng, Zhang Nan, et al. QoS routing optimization based on deep reinforcement learning in SDN[J]. Computers, Materials & Continua, 2024, 79(2).

- Yu Changhe, Lan Julong, Guo Zehua, et al. DROM: optimizing the routing in software-defined networks with deep reinforcement learning[J]. IEEE Access, 2018, 6: 64533-64539.

- Sumiea E H, Abdulkadir S J, Alhussian H S, et al. Deep deterministic policy gradient algorithm: a systematic review[J]. Heliyon, 2024, 10(9).

- Sun Penghao, Guo Zehua, Li Junfei, et al. Enabling scalable routing in software-defined networks with deep reinforcement learning on critical nodes[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2021, 30(2): 629-640.

- He Qiang, Wang Yu, Wang Xingwei, et al. Routing optimization with deep reinforcement learning in knowledge defined networking[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023, 23(2): 1444-1455.

- Kim G, Kim Y, Lim H. Deep reinforcement learning-based routing on software-defined networks[J]. IEEE Access, 2022, 10: 18121-18133.

- Liu Qiang, Zhu, YuXiao, Jia Yan, et al. Leveraging local h-index to identify and rank influential spreaders in networks[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 512: 379-391.

- Mestres A, Rodriguez-Natal A, Carner J, et al. Knowledge-defined networking[J]. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2017, 47(3): 2-10.

- Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[M]//Edsger Wybe Dijkstra: his life, work, and legacy. 2022: 287-290.

- Jing Ruiquan, Zhang Chengliang, Zhou Heng, et al. Innovation and demonstration of optical service unit-based metro-optimized OTN technologies[J]. Journal of Optical Communications and Networking, 2022, 14(4): 236-247.

- Freeman L C. A set of measures of centrality based on betweenness[J]. Sociometry, 1977: 35-41.

- Freeman L C. Centrality in social networks conceptual clarification[J]. Social Networks, 1978, 1(3): 215-239.

- Liu, Yangyu, Slotine J J, Barabási A L. Controllability of complex networks[J]. Nature, 2011, 473(7346): 167-173.

- Venkataramani S, Ranjan A, Banerjee S, et al. Scaledeep: a scalable compute architecture for learning and evaluating deep networks[C]// ACM. Proceedings of the 44th Annual International Symposium on Computer Architecture. New York: ACM, 2017: 13-26.

- He Xinlei, Xu Guowen, Han Xingshuo, et al. Artificial intelligence security and privacy: a survey[J]. Science China Information Sciences, 2025, 68(8): 1-90.

- Zhang Feng, Zhang Chenyang, Guan Jiawei, et al. Breaking the edge: enabling efficient neural network inference on integrated edge devices[J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2025.

- Qararyah F, Maleki M A, Trancoso P. MCExplorer: exploring the design space of multiple compute-engine deep learning accelerators[J]. ACM Transactions on Architecture and Code Optimization, 2025, 22(4): 1-27.

收稿日期：2025-10-28。

作者简介：王庆福（1979—），男，硕士，副教授，主要从事计算机应用技术、网络通信、物联网和大数据等方面研究工作。主持和参与省级课题多项，发表学术论文多篇。

邮箱：wangqingfu2011@163.com

*通信作者：康丽峰（1981-），女，硕士，副研究馆员，主要研究方向为人工智能、数据分析与处理、信息系统设计与开发等。邮箱：364738983@qq.com.