面向共驱混沌同步密钥分发的Cascade-Biconf信息协商算法

朱颖宏，周 敏，郭存有，高震森，李 璞，孙粤辉，王云才*

（广东工业大学 物理与光电工程学院，广州 510006）

摘要：针对传统Cascade算法协商效率低、吞吐量不高的问题，提出了一种面向共驱混沌同步密钥分发的Cascade-Biconf信息协商算法。该算法基于奇偶校验和二分法的原理，将所得密钥进行置乱、分块并传输校验值用以二分法纠错。与传统Cascade算法不同，Cascade-Biconf算法通过优化分块的大小降低了协商过程中的交互次数和计算量。仿真结果表明：在通信双方初始密钥误码率为10%情况下，Cascade-Biconf算法可将传统Cascade算法的协商效率由0.76提升到0.84，总吞吐量提升28%。

关键词：信息协商；Cascade；密钥分发；混沌同步；保密通信

中图分类号：TN256               文献标识码: A           开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

Cascade-Biconf information reconciliation algorithm for  key distribution based on commonly-driven chaos synchronization

ZHU Yinghong, ZHOU Min, GUO Cunyou, GAO Zhensen, LI Pu, SUN Yuehui, WANG Yuncai*

（Guangdong Provincial Key Laboratory of Photonics Information Technology, College of Physics and Optoelectronics, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China）

Abstract: The Cascade-Biconf information reconciliation algorithm is proposed to enhance the low efficiency and throughput of the traditional Cascade algorithm in key distribution for commonly-driven chaos synchronization. Based on the principles of parity and dichotomy, the algorithm scrambles the generated key, divides it into blocks, and transmits the check value for binary error correction. Unlike the traditional Cascade algorithms, the Cascade-Biconf algorithm dynamically adjusts the block size to reduce the number of interactions and computational complexity during information reconciliation. Simulation results show that the Cascade-Biconf algorithm improved the reconciliation efficiency of the traditional Cascade algorithm from 0.76 to 0.84 and increased the total throughput rate by 28% when the initial key error rate is 10%.

Key words: information reconciliation, Cascade, key distribution, chaos synchronization, secure communication

0引言

密钥分发是保密通信的核心[1, 2]。量子密钥分发协议与一次一密相结合可实现通信的无条件安全，但单光子制备难度限制了其速率，不适用于长距离高速通信[3-5]。混沌具有良好的随机性，可作为理想的物理熵源。共驱混沌同步密钥分发技术具有速率快、兼容现行光网络等优点，近年来受到广泛关注[6-12]，但实际实现中不可避免地会引入信道噪声或存在响应激光器参数失配问题。这些问题将严重影响混沌同步质量，最终导致Alice和Bob之间的密钥误码率居高不下。

信息协商算法是降低密钥分发误码率的常用手段。常见的信息协商方式可以分为交互式和非交互式两大类。非交互式信息协商算法（如LDPC码[13]、RS码[14]及Polar码[15]）在通信延迟大时性能较好，但计算量高且受密钥长度变化影响[16]。相比之下，交互式信息协商算法在计算复杂度和安全性方面的表现更佳[17, 18]。其中，Cascade信息协商算法因其低延迟和低复杂度的优点而被广泛使用[19-20]。例如：2017年，大连理工大学姚念民团队[21]使用该算法克服了因环境噪声、收发机参数失配等不可抗力因素而产生的误码问题；2019年，东南大学胡爱群团队[22]利用其交互延迟低的特性解决了车辆通信中因系统噪声和时间延迟等引起的密钥失配问题；2021年，国防科技大学赵海涛团队[23]利用Cascade信息协商算法解决了物联网中因环境噪声和量化误差等带来的误码问题。然而，由于Cascade信息协商算法对密钥进行多次分块，导致通信双方需要计算和交互过量的奇偶校验值，浪费了协商的资源。因此，本文提出一种改进型Cascade-Biconf算法——用计算复杂度更低的Biconf算法替代Cascade迭代，并将该算法应用于基于噪声共驱混沌同步密钥分发技术中，解决因激光器参数失谐导致的误码问题。

1 基于噪声共驱混沌同步的密钥分发

图1为所提出的基于噪声共驱混沌同步的密钥分发方案示意图。该方案是由一个超辐射发光二极管（SLD）共同驱动2个响应分布式反馈激光器（下文简称DFB），用以产生2组高度同步的混沌波形；随后采样DFB输出的时序波形并利用单阈值算法进行量化，变成可供计算机识别的二进制密钥；最终将密钥传输到存储Cascade-Biconf信息协商算法的模块，通过在公共信道发送校验信息进行误码的检测与纠错。

一个典型的基于噪声共驱激光器实现混沌同步的实验结果如图2所示。可以看出，DFB1和DFB2的波形高度相似。根据图3可知，可计算出两者的最大相关值为0.9。本文采用互相关函数（C）来表征DFB输出的同步质量[7]为

其中，D1（t）和D2（t）分别表示2组时序波形，σ1和σ2分别表示2组时序波形的标准差，[·]表示均值。互相关系数越大，2组波形的同步性越高，互相关系数为 1时， 2组混沌波形完全同步。

由图2可见，由于DFB之间的频率失谐，DFB1和DFB2的输出不能完全同步。在实际密钥分发系统中，因DFB之间的参数不可能完全相同，偏置电流、中心波长等物理参数的失谐均会导致同步质量的降低。

图1  基于噪声共驱混沌同步密钥分发的原理图

图2  混沌信号的时间序列

图3  混沌信号的相关散点图

通过比较采样值与阈值，将大于阈值的取“1”，小于阈值的取“0”的方式从图2的2组混沌信号的时间波形中提取初始密钥，提取的密钥如图4所示（红色圆圈表示采样点；蓝色实线表示模拟信号转换为数字信号的阈值）。此时，由于混沌信号A和B建立了高度的相关性，除了部分二进制密钥标记为红色外，其他密钥几乎完全相同。然而，由于激光器频率失谐，混沌信号A和B没有完全同步，导致了错误密钥的产生，进而影响了密钥的分发。

图4   混沌信号和提取的初始密钥的时间序列

此外，本文还研究了DFB之间的同步系数、初始密钥的误码率（BER）与频率失谐之间的关系，如图5所示。可以看出，同步质量随着频率失谐的增加而降低，BER随着频率失谐的增加而增加。该图进一步表明，在基于噪声共驱混沌同步的密钥分发系统中，DFB之间的参数失配不仅会降低同步质量，还会导致更多误码的产生。

图5  频率失谐函数的同步系数（红线）和BER（蓝线）的函数关系

2 算法原理

为了解决基于噪声共驱混沌同步的密钥分发方案中存在的误码问题，本文提出了一种Cascade-Biconf的信息协商算法。该算法针对同步双方密钥的不一致性，首先对双方的密钥序列进行随机置乱并将其分块，然后比较这些块的奇偶校验值并分别执行二分法来检测和纠正误码。

2.1二分法纠错

二分法纠错是Cascade协商的关键步骤[19]，通过二分法可以快速锁定错误密钥的所在位置，并进行纠错。

二分法纠错算法的原理图如图6所示。Alice的密钥序列为0110，Bob的密钥序列为0010，以Alice的密钥为正确密钥。首先，Alice把密钥序列等分为两部分，并把第一部分的奇偶校验值Sa1发送给Bob; Bob按照同样的方式把密钥分为两部分，并计算Sb1。若Sa1≠Sb1，说明错误密钥在第一部分；同理，继续将第一部分密钥序列进行二等分，若Sa2=Sb2，则说明错误密钥在另一部分，并对这一位置的密钥进行纠正。

对于二分法纠错算法而言，若密钥长度为N，则需要进行log2N次二分法操作。由此可知，密钥越长所需的二分法次数越多，而且每次二分法搜索算法只能纠正一位密钥。

图6 二分法纠错算法的原理图

2.2 Cascade-Biconf信息协商算法

由上文所述，每次进行二分法纠错仅能纠正一位密钥，而且密钥序列越长，所需进行的分块就越多。因此，在实际协商过程中，只靠二分法纠错算法难以完成密钥的成功协商，所以本文引入Cascade-Biconf信息协商算法进行密钥的协商。

假设Alice和Bob进行协商的初始密钥序列为

密钥长度为N，密钥误码率为q，具体的协商过程如下：

1）第一轮Cascade迭代：Alice和Bob根据q对采样量化后的密钥序列进行分块，同时就Alice和Bob分块所得的密钥长度L1达成一致。在进行分组时，分组长度L取决于误码率q，为了使平均每组包含的错误比特数小于或者等于1，传统的Cascade算法将L1≈0.73/q，L2=2L1作为分块的标准。然而，本文在实际协商过程中发现：该方法分得的密钥块数量过多，导致协商时需要计算和交互过量的奇偶校验值，因此本文引入了SUGIMOTO T等人[24]通过大量实验得到的分块方法：L1≈0.92/q，L2=3L1。虽然使用该方法以牺牲一部分纠错性能为代价，但却可以有效降低交互次数与计算量，在面向混沌同步产生高一致性密钥的条件下，满足纠正密钥的需求。同时，为了方便协商过程中的分块大小的计算，本文使用了该近似值的最小整数，即L1＝0.92/q。每块密钥序列的奇偶校验值计算为

Alice将SA发送给Bob，Bob将所得的SA与自身计算得来的SB进行比对。若SA≠SB，则通过二分法纠正错误比特。经过本轮迭代，密钥序列KA和KB只可能含有偶数个或者0个错误的比特或者0个错误比特。

2）第二轮Cascade迭代： Alice、Bob通过随机函数对密钥进行置乱并分块，每块的密钥长度L2=3L1。分块后Alice和Bob计算每一小块的奇偶校验值SC，若SA≠SB，则通过二分法搜索错误密钥所在的位置Bi并纠正该错误密钥。此时从第一轮开始，所有含有i的小块中含有奇数个错误比特。设P为所有含有i的小块的集合，双方选取含有i的密钥最短的小块进行二分法搜索到另一个错误密钥。设其位置为i’，纠正Bi’，可以得到包含Bi’的合集Q，进而迭代存在着奇数个错误密钥的分块集合Q’，计算Q’ ＝ （P∪Q）\（P∩Q）。若Q’ ≠ø，则该集合内还存在奇数个错误密钥，Alice和Bob继续进行上述的回溯操作，直到Q’ ＝ø，经过本轮Cascade迭代，KA和KB只可能存在偶数个错误或者0。本文对同步系数为0.85~0.95的时序波形进行采样量化，并将得到初始的密钥进行协商。由表1可知，完成Cascade第一轮迭代后，有近50%的误码得到了纠正；完成Cascade第二轮迭代后，99%以上的错误得到了纠正。

3）执行Biconf算法：第二轮Cascade迭代后，密钥序列中仍然存在小部分误码，出于对通信开销与安全性的考虑，本文采用交互次数少、计算复杂度更低的Biconf算法[24]代替传统Cascade算法后2轮迭代，用以防止协商出错。该算法的工作原理如下：

首先，Alice和Bob分别将经过Cascade迭代的密钥序列分为2个子集KC1和KC2，并计算每块子集所对应的奇偶校验值SC。然后，Alice发送SC1给Bob，并与SC2进行比对。若SC1=SC2，则执行二分法查找错误；若SC1≠SC2，则对KB2执行二分法处理。该算法在每轮迭代中选择新的随机密钥子集，并在执行了二轮迭代后停止。与传统的Cascade算法相比，由于不需要进行多个密钥块的二分法纠错，可以有效降低交互的次数。假定经过本轮二分法找到的错误密钥的位置为j，则将包含所有j的密钥块进行上述的回溯操作进行纠错，至此信息协商完成。最后，删除经过二分法纠错所定位到的密钥，得到协商后的密钥KRA和KRB。

本文使用Python3在Linux环境下对Cascade-Biconf信息协商算法进行了仿真。该算法需要进行两轮Cascade迭代和两轮Biconf迭代，其中pass表示迭代的轮次。信息协商算法的流程如图7所示。

表1初始密钥量化后每轮Cascade迭代所纠正的误码/%

| 时序波形的相关系数 | 量化后密钥误码 | 第一轮纠正的误码 | 第二轮纠正的误码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.85 | 14.55 | 48.16 | 99.84 |
| 0.86 | 14.05 | 51.1 | 99.71 |
| 0.87 | 14.37 | 48.71 | 99.79 |
| 0.88 | 11.07 | 45.89 | 99.9 |
| 0.89 | 12.17 | 48.9 | 99.66 |
| 0.9 | 11.44 | 51.74 | 99.65 |
| 0.91 | 12.12 | 47.92 | 99.31 |
| 0.92 | 10.56 | 48.57 | 99.43 |
| 0.93 | 9.88 | 49.36 | 99.18 |
| 0.94 | 8.02 | 48.16 | 99.62 |
| 0.95 | 7.5 | 48.16 | 99.87 |

图7 Cascade-Biconf信息协商算法的流程框图

3 协商结果与性能比较

3.1协商结果分析

为了清晰地展示协商后的结果，本文研究了混沌信号、密钥序列以及相应的互相关系数C之间的关系如图8~图10所示。从图8可知，由于激光器之间的频率失谐，2个混沌信号的最大互相关系数为0.9。将这2个混沌信号进行单阈值量化所提取的密钥和相应的互相关函数C显示在图9，可以看出量化后的密钥之间存在错误比特，最大互相关系数仅为0.83。这些误码主要是由混沌信号之间的同步质量不佳所引起的，进而影响了共驱混沌同步的密钥分发。从图10可知，使用Cascade-Biconf信息协商算法，通过翻转和删除错误比特的方式，获得了2组相同的密钥，同时通信双方密钥的最大相关值达到1，解决了频率失谐导致的误码问题，从而实现基于噪声共驱同步的密钥分发。

（a）DFB1输出混沌信号A     （b）DFB2输出混沌信号B      （c）A与B的互相关系数C

图8  混沌信号和对应的互相关系数C

（a）从A提取的密钥KA                 （b）从B提取的密钥KB         （c）KA与KB的互相关系数C

图9  从混沌信号中提取的密钥和对应的互相关系数C

（a） 信息协商后的密钥KRA  （b）信息协商后的密钥KRB    （c）KRA与KRB的互相关系数C

图10  信息协商后和对应的互相关系数C

3.2与传统Cascade算法的性能比较

对于信息协商算法而言，泄漏尽可能少的密钥是非常重要的。根据无噪声编码定理[25]，最小信息量由条件熵H（X|Y）给出。假设公共信道是一个误码率为p的二进制对称信道，M是为协商KA和KB之间的误码而泄露的信息量， h(p)是指二元熵，用来衡量密钥的信息量。则KA和KB之间的条件熵为

其中，h(p)是指二元熵，用来衡量密钥的信息量，即它所包含的信息的不确定性程度。。

泄露信息量M与条件熵H（X|Y）之间的比率称为协商效率fE，因此Cascade信息协商的效率可以定义为

(5)

由于Alice至少要传输Nh（p）的密钥才能完成纠错，这表明Nh（p）是协商密钥KA和KB在协商过程中泄露的理论最小值。因此，在正常的协商过程中，fE≤1，并且当fE=1时，可以认为此时的Cascade是最优协商。

3.2.1 协商效率与误码率的关系

设置密钥长度N为104，初始误码率q为0.01~0.1。本文通过改变失谐参量的大小，得到不同误码率的密钥序列后分别使用传统Cascade和Cascade-Biconf算法进行协商，得到2种算法的协商效率与误码率的关系如图11所示。可以看出，Cascade-Biconf信息协商算法比传统版Cascade算法的协商效率更佳，这主要是因为第二次迭代之后，改进的Cascade信息协商算法需要进行交互的校验值明显减少。以误码率q=0.05为例，传统Cascade算法在第三次迭代中需要将密钥序列分为58块，每小块密钥需要使用7次二分法纠错，在不考虑回溯操作的理想情况下至少泄露了65 bit；而使用Biconf算法时只需要将密钥分成2块，并对其中一块执行12次二分法纠错，仅仅泄露了13 bit。因此，Cascade-Biconf算法在协商过程中减少了泄露的信息量M，进而提高了协商效率。

图11  2种算法的协商效率与误码率的关系

3.2.2 吞吐量与误码率的关系

设置密钥长度N为106，在零延迟的网络环境下分别对误码率为0.01~0.1的密钥进行协商，得到2种算法的吞吐量与误码率的函数关系如图12所示。可以看出，随着误码率q的上升，吞吐量随之下降。同时与传统 Cascade信息协商算法相比，在误码率为10%的情况下，Cascade-Biconf信息协商算法的吞吐量提高了28%。这主要是因为Cascade迭代分块的个数过多，每小块密钥都必须进行奇偶校验值SL与二分法的运算，而Biconf算法只需将密钥分为2块，对其中一块进行二分法纠错即可。同时，改进算法用Biconf替代Cascade迭代，减少了在进行Cascade回溯操作时所需纠错的密钥块，降低了Alice、Bob 之间的交互次数，从而提高了信息协商算法的吞吐量。

图12   2种算法的吞吐量与误码率的函数关系

4 结束语

本文通过1个SLD驱动2个DFB同步来产生1组高度相同的混沌波形，合法通信双方（Alice和Bob）都从相关的混沌信号中提取密钥。然而，由于激光器参数失配导致Alice和Bob的密钥之间产生了误码，严重影响混沌同步质量，最终导致Alice和Bob之间的密钥误码率居高不下。为降低密钥的误码率，本文提出了一种Cascade-Biconf的信息协商算法，该算法通过随机置乱密钥并将其分块，比较这些块的奇偶校验值后分别执行二分法来检测和纠正误码。仿真结果表明：在通信双方初始密钥误码率为10%的情况下，Cascade-Biconf算法能够将传统Cascade算法的协商效率从0.76提升至0.84，同时将吞吐速率从2.15提升至2.75。

Cascade-Biconf信息协商算法不仅适用基于混沌同步密钥分发的信息协商领域，还有望为其他离散变量的信息协商提供新途径。

参考文献：

[1]	MAURER U M. Secret key agreement by public discussion from common information[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1993, 39（3）: 733-742.

[2]	STINSON D. Cryptography: Theory and Practice, Second Edition[M]. New York: Theory and Practice, Second Edition, 2002.

[3]	BENNETT C H, BESSETTE F, BRASSARD G, et al. Experimental quantum cryptography[J]. Journal of Cryptology, 1992, 5（1）: 3-28.

[4]	BENNETT C H, BRASSARD G. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing[J]. Theoretical Computer Science, 2014, 560（1）: 7-11.

[5]	PANG X L, YANG A L, ZHANG C N, et al. Hacking quantum key distribution via injection locking[J]. Physical Review Applied, 2020,13（3）: 1-10.

[6]	YOSHIMURA K, MURAMATSU J, DAVIS P, et al. Secure key distribution using correlated randomness in lasers driven by common random Light[J]. Physical Review Letters, 2012,108（7）: 1-5.

[7]	KOIZUMI H, MORIKATSU S, AIDA H, et al. Information-theoretic secure key distribution based on common random-signal induced synchronization in unidirectionally-coupled cascades of semiconductor lasers[J]. Optics Express, 2013,21（15）: 17869-17893.

[8]	武超人，高华，王龙生，等. 基于对称相移键控混沌同步的高速密钥安全分发[J]. 中国激光，2022，49（4）： 1-9.

[9]	UCHIDA A, HEIL T, LIU Y, et al. High-frequency broad-band signal generation using a semiconductor laser with a chaotic optical injection[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2003, 39（11）: 1462-1467.

[10]	ANBANG W, YUNCAI W, HE H. Enhancing the bandwidth of the optical chaotic signal generated by a semiconductor laser with optical feedback[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2008, 20（19）: 1633-1635.

[11]	ANBANG W, YUNCAI W, JUNFEN W. Route to broadband chaos in a chaotic laser diode subject to optical injection[J]. Optics Letters, 2009,34（8）: 1144-1146.

[12]	吴琼琼，马子洋，李启华，等. 高速混沌光通信研究进展[J]. 光通信技术，2021，45（1）：22-27.

[13]	MARTINEZ-MATEO J, ELKOUSS D, MARTIN V. Key reconciliation for high-performance quantum key distribution[J]. Scientific Reports, 2013, 3 :1-6.

[14]	SHAKEEL I, HASNA M O, ABU-DAYYA A, et al. Reed-Solomon coding for cooperative wireless communication [C]// 21st Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications （PIMRC 2010）, September 26-30, 2010, Istanbul, Turkey. New York: IEEE, 2010: 1021-1026.

[15]	ZHANG M, HAI H, FENG Y, et al. Rate-adaptive reconciliation with polar coding for continuous-variable quantum key distribution[J]. Quantum Information Processing, 2021,20（10）: 1-17.

[16]	MARTINEZ-MATEO J, ELKOUSS D, MARTIN V. Blind Reconciliation[J]. Quantum information & computation, 2012,12（9&10）: 791-812.

[17]	JUNQING Z, TRUNG Q, DUONG, et al. Key generation from wireless channels: a review[J]. IEEE Access, 2016, 4: 614-626.

[18]	孙圆圆，王龙生，郭龑强，等. 适用于混沌密钥分发的新误码协调方法[J]. 中国科技论文，2015，10（14）：1632-1635.

[19]	BRASSARD G, SALVAIL L. Secret-key reconciliation by public discussion[C]// In Advances in Cryptology – EUROCRYPT ’93, May 23-27, 1994, Lofthus, Norway. Berlin: Springer,1994:410-423.

[20]	MARTINEZ-MATEO J, PACHER C, PEEV M, et al. Demystifying the information reconciliation protocol cascade[J]. Quantum Information & Computation, 2015,15（5-6）: 453-477.

[21]	ZHAN F, YAO N, GAO Z, et al. Efficient key generation leveraging wireless channel reciprocity for MANETs[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2017, 103（1）: 18-28.

[22]	ZHANG Z, LI G, HU A. An adaptive information reconciliation protocol for physical-layer based secret key generation[C]// IEEE 89th Vehicular Technology Conference （VTC2019-Spring）,  April 28 – May 1, 2019, Kuala Lumpur, Malaysia. New York: IEEE,2019 :1-5.

[23]	GUO D, CAO K, XIONG J, et al. A lightweight key generation scheme for the internet of things[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021,8（15）: 12137-12149.

[24]	SUGIMOTO T, YAMAZAKI K. A study on secret key reconciliation protocol "Cascade"[J]. IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics Communications & Computer Sciences, 2000, E83-A（10）: 1987-1991.

[25]	SLEPIAN D S, Wolf J K. Noiseless coding of correlated information sources[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1973, 19（4）: 471-480.

收稿日期：2023-02-19。

基金项目：国家自然科学基金项目（61731014、U22A2087、502210087、 61961136002）资助；“珠江人才计划” 引进创新创业团队项目基金（2019ZT08X340）资助。

作者简介：朱颖宏（1998—），男，硕士研究生，现就读于广东工业大学物理与光电工程学院电子信息工程专业，研究方向为混沌保密光通信，主要研究信息协商技术在高速混沌同步密钥分发领域中的应用。

*通信作者：王云才（1965—），男，博士，教授，主要研究方向为保密通信器件与技术。