扩张型Benes光交换集成芯片路由算法（节选版）

张金花，武保剑*，邱 昆（小四号、楷体GB2312）

（电子科技大学 信息与通信工程学院，光纤传感与通信教育部重点实验室，成都 611731）（六号、宋体）

摘要：以“基于微环谐振器的16×16高速光交换集成芯片”863项目为背景，介绍了光交换集成芯片实验系统组成，以及重排无阻塞的传统型和扩张型Benes光交换集成芯片结构，详细描述了相应环路路由算法的具体执行过程。提出一种层级优化的环路路由算法，并通过穷举法证明了其有效性，其中算法的权值系数与光开关插入损耗相联系。针对本文给定的交换连接需求情形，采用层级优化的路由算法，得到了其最佳配置状态。研究表明：扩张型Benes结构具有很好的串扰抑制性能，容错能力强，但其插入损耗比传统型Benes结构略有增加。

关键词：光交换集成芯片；Benes交换网络；环路路由算法

中图分类号：TN256    文献标识码: A

Routing algorithm of dilated Benes optical switching integrated chip（三号、黑体）

ZHANG Jinhua, WU Baojian*, QIU Kun（五号、黑体）

（Key Laboratory of Optical Fiber Sensing and Communication, Ministry of Education, School of Information and Communication Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China）

Abstract: Based on the 863 project "16×16 high-speed optical switching integrated chip based on micro ring resonator”, the experimental system of optical switching integrated chip based on the rearrangeable non-blocking structure of traditional or dilated Benes network is introduced. The specific operating process of the corresponding loop routing algorithms is described in detail. This paper presents a hierarchically optimized loop routing algorithm with the weight coefficient related to the insertion loss of optical switch cell, and verifies its effectiveness by the exhaustive method. It is shown that the dilated Benes structure has a good performance in crosstalk suppression along with strong fault tolerance, but the insertion loss is slightly increased compared with the traditional Benes structure.

Key words: optical switching integrated chip; Benes switching network; loop routing algorithm

0引言（小四号、黑体）

光交换集成芯片是指在微纳尺度内、利用集成光学技术实现的光交换功能的芯片器件，光交换功能可使光信号从一个信道选择性地转移到另一个信道。与传统光交换器件相比，光交换集成芯片能够有效降低交换节点功耗、体积和成本，也有助于提高交换容量、增强器件可靠性。集成光开关是构成光交换集成芯片的基本单元，常见的集成光开关单元结构有定向耦合器型、MZI或微环干涉型、多模干涉型、全内反射型和数字型等[1,2]。光开关的切换功能离不开光波导材料的热光、电光和载流子色散等物理效应，制作集成光开关的光波导材料主要有LiNbO3、III-V族化合物半导体（如InP、GaAs）、SiO2和硅等，其中基于III-V族化合物半导体和硅材料的高速光交换集成器件是目前研究的热点[3,4]。

一般而言，光交换集成芯片由输入输出光耦合接口、光开关矩阵以及控制单元等几部分组成，其中光开关矩阵是由光开关单元组成的交换网络结构，如严格无阻塞的直通型和树型结构、重排无阻塞的拜尼兹型（Benes）和斯番克-拜尼兹型（Spanke-Benes）结构等[5-9]。因此，采用1×2或2×2光开关单元组成大规模光交换集成芯片时，光开关单元拓扑结构至关重要[3]。相比而言，重排无阻塞交换结构所需的开关单元数目较少，被广泛研究。2014年，上海交通大学报道了一个低功耗的2×2开关单元[10]，采用的开关单元结构是双微环耦合马赫-曾德尔干涉仪（MZI）结构，器件串扰小于-20 dB，开关切换的功耗为0.69 mW。2017年，中科院半导体所基于Benes结构实现了32×32载流子注入型光交换芯片[4]，体现了目前高速光交换芯片的规模水平。在大规模光交换芯片中，预先确定开关路由来满足交换服务请求是不现实的，必须借助于合适的路由算法。因此，交换结构的性能与芯片路由算法密切相关。另一方面，随着光交换集成芯片输入输出端口数的扩大，芯片系统的串扰和插入损耗急剧增加，成为制约光交换芯片交换规模的关键因素[11-13]。除进一步完善光开关单元设计和加工工艺外，通过改进光交换网络拓扑结构及其路由算法也可以降低芯片系统串扰和插入损耗[14-16]。在光交换网络中，主要从以下两方面评价路由算法：一是输入信号能够无阻塞、无差错地路由到指定的输出端口，二是所选择的路由的插入损耗或串扰尽可能小。

以前，针对重排无阻塞结构[17-21]，重点解决配置算法的资源冲突、算法复杂度和时间复杂度等问题，没有关注整个芯片结构的性能问题。本文以“基于微环谐振器的16×16高速光交换集成芯片”863项目为背景，介绍光交换集成芯片系统组成，研究重排无阻塞传统型Benes光交换集成芯片路由算法，提出一种可提高芯片串扰性能的扩张型Benes交换结构和层级优化环路路由算法。

1  光交换集成芯片实验系统

光交换芯片测试系统如图1所示，它由16×16传统型Benes光交换芯片模块、芯片控制模块、管理模块以及光收发送模块组成[22]。芯片控制模块包含有可扩展的高精度热光控制电路和电光控制电路，管理模块中运行芯片的配置路由算法。当管理模块收到所需输入输出交换服务请求时，调用路由算法，把计算得到的所有开关状态通过传输总线下载到控制模块中，控制模块产生适当的开关电压，完成光交换芯片中各开关单元状态的配置，从而将输入光信号交换到指定的输出端口，实现芯片交换功能。

图1 光交换芯片测试系统

2  传统型Benes光交换芯片的环路路由算法

图2 16×16传统型Benes光交换结构

在我们承担的863项目中，采用了带有环路算法的Benes结构交换芯片[22]，测试得到的最大插入损耗为32.75 dB，最大串扰为-10.29 dB，光交换芯片串扰小于-10 dB，测试系统如图5所示，实验表明它能够满足通信系统要求。

图5 16×16光交换芯片测试系统实物图

3扩张型Benes结构与层级优化路由算法

3.1扩张型Benes光交换结构

N×N扩张型Benes光交换网络通过混洗和逆混洗的方式构造而成[7]，N为端口数，具体构造过程如下：

- 一个2×2扩张型Benes网络包含两级光开关，每级2个开关单元，两级开关通过混洗和逆混洗的方式连接而成，如图6（a）所示，2×2扩张型Benes网络是N×N扩张型Benes网络中的基本网络（）；

- 一个4×4扩张型Benes网络包含四级开关，每级4个开关单元，第一级和第四级开关通过混洗和逆混洗的方式连接至中间两个2×2子网络，如图6（b）所示；

- 一个8×8扩张型Benes网络包含六级开关，每级8个开关单元，第一级和第六级开关通过混洗和逆混洗的方式连接至中间两个4×4子网络，如图6（c）所示。

以此类推，按照上述相同构造方式可递归至一个N×N扩张型Benes网络，包含2log2N级开关，每级N个开关单元，第一级和最后一级开关通过混洗和逆混洗的方式连接至中间两个N/2×N/2 “上”、“下”子网络，N×N扩张型Benes网络共计2Nlog2N个开关单元，如图6（d）所示。

（d） N×N扩张型Benes网络

图6  N×N扩张型Benes结构构造

4结束语

针对低串扰的扩张型Benes结构，本文提出了一种可实现任意输入输出连接请求的层级优化环路路由算法，能够得到最佳的开关配置状态，采用遍历方法证明了其有效性。研究表明：与传统型Benes结构相比，扩展型Benes结构的容错能力更强，但输入输出端口之间插入损耗的一致性略差。

参考文献：

[1]王章涛，余金中. 集成光开关阵列的研究进展[J]. 激光与红外，2003，33（1）：17-20.

[2]杨建义，江晓清. 用于光纤通信的光开关研究进展[J]. 光通信研究，2000（4）：42-48.

[3] TANIZAWA K, SUZUKI K, TOYAMA M, et al. Ultra-compact 32 × 32 strictly-non-blocking Si-wire optical switch with fan-out LGA interposer[J]. Optics Express, 2015, 23（13）: 17599-17606.

[4] QIAO L, TANG W, CHU T. 32 × 32 silicon electro-optic switch with built-in monitors and balanced-status units[J]. Scientific Reports, 2017, 7: 42306-42312.

[5] HINTON H S. A nonblocking optical interconnection network using directional couplers[C]//Proceedings of IEEE Global Telecommunications Conference （GLOBECOM 1984）, November 9, 1984, Atlanta, USA. Piscataway: IEEE, 1984: 885-889.

[6] SPANKE R. Architectures for large nonblocking optical space switches[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2003, 22（6）:964-967.

[7] PADMANABHAN K, NETRAVALI A N. Dilated Networks for Photonic Switching[J]. Communications IEEE Transactions on, 1987, 35（12）: 1357-1365.

[8] KABACIŃ, SKI W. Modified dilated Benes networks for photonic switching[J]. Communications IEEE Transactions on, 1999, 47（8）: 1253-1259.

[9] KUO G S, ZHU G. A Novel Integrated Multistage 2-D MEMS Optical Switch With Spanke–Benes Architecture[J]. Journal of Lightwave Technology, 2008, 26（5）: 560-568.

[10] CHEN J, LU L, ZHOU L, et al. Low-power 2×2 silicon electro-optic switches based on double-ring assisted Mach–Zehnder interferometers[J]. Optics Letters, 2014, 39（6）: 1633-1636.

[11] 赵元力，武保剑，廖明乐，等. 光交换芯片的串扰分析与DQPSK信号传输实验[J]. 光学学报，2016（1）：157-163.

[12] 周治平，郜定山，汪毅，等. 硅基集成光电子器件的新进展[J]. 激光与光电子学进展，2007，44（2）：31-38.

[13] 赵元力. 硅基光交换芯片设计与性能评估[D]. 成都：电子科技大学，2016.

[14] 石鑫，孙军强. 通用改进扩展Benes型光开关的控制模块设计[J]. 光电子·激光，2003， 14（12）：1263-1267.

[15] GUAN A, SUN J, LI F. Low crosstalk improved dilated benes networks for photonic switching[J]. Iet Optoelectronics, 2007, 1（1）: 31-34.

[16] 管爱红，张红梅，王玉华，等. 基于扩展Benes结构的光交叉连接节点中串扰积累特性分析[J]. 光学学报，2009，29（3）：602-607.

[17] KARIMI A, AGHAKHANI K, MANAVI S E, et al. Introduction and Analysis of Optimal Routing Algorithm in Benes Networks [J]. Procedia Computer Science, 2014, 42（6）: 313-319.

[18] FENG T Y, SEO S W. A New Routing Algorithm for a Class of Rearrangeable Networks[J]. Computers IEEE Transactions on, 1994, 43（11）: 1270-1280.

[19] CHAKRABARTY A, COLLIER M. Low complexity routing algorithm for rearrangeable switching networks[C]//Proceedings of the 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications （AINA 2013）, March 25-28, 2013, Barcelona, Spain. Piscataway: IEEE, 2013: 145-152.

[20] CHAKRABARTY A, COLLIER M, MUKHOPADHYAY S. Matrix-based nonblocking routing algorithm for beneš networks[C]//Proceedings of the 2009 Computation World: Future Computing, Service Computation, Cognitive, Adaptive, Content, Patterns （COMPUTATIONWORLD 2009）, November 15-20, 2009, Athens, Greece. Piscataway: IEEE, 2009: 551-556.

[21] ANDRESEN S. The Looping Algorithm Extended to Base 2tRearrangeable Switching Networks[J]. Communications IEEE Transactions on, 1977, 25（10）: 1057-1063.

[22] 廖明乐，武保剑，黄维，等. 硅基光子交换芯片的路由控制与性能测试[J]. 光电子·激光，2017（9）：933-940.

[23] 刘彬，孙军强. 扩展Benes光交换结构消除串扰路由算法[J]. 光通信技术，2003，27（12）：22-24.

[24] SAVASTANO L, MAIER G, MARTINELLI M, et al. Performance comparison of guided-wave architectures for space-division photonic switching[C]//Proceedings of the 1st International Conference on Broadband Networks （BROADNETS 2004）, October 25-29, 2004, San Jose, USA. Piscataway: IEEE, 2004: 202-211.

[25] KHANDKER M U R, JIANG X, SHEN H, et al. A New Architecture for Nonblocking Optical Switching Networks[J]. Photonic Network Communications, 2001, 3（4）:393-400.

[26] AHMED M, RAHMAN M, ROSLI A N C, et al. A new optical switching network architecture with crosstalkfree and nonblocking routing algorithm[C]//Proceedings of Annual International Conference on Network Technologies & Communications （NTC 2010）, November 29-30, 2010, Phucket, Thailand. Singapore: Global Science and Technology Forum, 2010.

投稿栏目：      （请从下面的栏目中至少选择一个）

光传感、空间光（可见光）通信、光器件、光传输、光网络、光纤光缆、算法研究、量子通信、 太赫兹通信、光测量、光监控、微波光子学技术、物联网与区块链、5G/6G光传输和光学技术

收稿日期：2018-11-05。

基金项目：国家863计划项目（2013AA014402）资助；国家自然科学基金项目（61271166、61671108）资助；教育部长江学者和创新团队发展计划项目（IRT1218）资助。

作者简介：张金花（1993—），女，硕士研究生，现就读于电子科技大学信息与通信工程学院电子与通信工程专业，主要从事光交换芯片的基本开关单元结构、拓扑结构及路由算法方面的研究，并针对具体的大规模光交换芯片进行优化路由算法研究及其仿真验证。

*通信作者：武保剑（1970—），男，博士，教授，主要研究方向为微波磁光学、光纤通信技术和光子信息处理。（如果没有通信作者，就不用填写这项）

稿件联系信箱：YYYYYYYYY@uestc.edu.cn

联系方式：

邮编：611731

地址：成都市高新西区西源大道2006号电子科技大学XX楼YY室

收件人：张金花（电话：XXXXXXXXXXXX）

推荐审稿人：

| 姓名 | 职称 | 邮箱 | 单位 | 研究方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李柱永 | 副教授 | lixx@sjtu.edu.cn | 上海交通大学国家超导体实验室 | 主要从事研究光纤对超导体的监测 |
| 苗雨 | 副研究员 | myyyzz@mail.sim.ac.cn | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 主要从事于分布式光纤传感的应用研究，以及高温监测 |
| 尚秋峰 | 教授 | liyy@126.com | 华北电力大学 | 主要从事分布式光纤传感的研究。致力于光缆测温 |